惠亚医院二期项目建设其他设备购置采购项目需求清单

| 序号 | 名称 | 主要规格、参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三人位诊疗等候椅 | 规格：1750*650*830mm±10mm； 1.椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯（PU）材质，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，座椅清洁方便，无需专用清洁剂； 2.横梁：采用厚度1.8mm、形状为三角形的冷轧钢管拉伸成型外表喷涂，安装简单且结实稳固，不易断裂。 3.扶手脚：采用铝合金材质压铸成型，不分左右，易拆装，无锐角，表面圆滑。 4.椅面与横梁之间采用厚度≥4.5mm的钢制夹码上下卡扣式紧固连接，使整排座椅使用后保持一条水平线，加强椅面稳固性能。 | 19 | 套 |
| 2 | 四人位诊疗等候椅 | 规格：2320*650*830mm±10mm； 1.椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯（PU）材质，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，座椅清洁方便，无需专用清洁剂； 2.横梁：采用厚度1.8mm、形状为三角形的冷轧钢管拉伸成型外表喷涂，安装简单且结实稳固，不易断裂。 3.扶手脚：采用铝合金材质压铸成型，不分左右，易拆装，无锐角，表面圆滑。 4.椅面与横梁之间采用厚度≥4.5mm的钢制夹码上下卡扣式紧固连接，使整排座椅使用后保持一条水平线，加强椅面稳固性能。 | 110 | 套 |
| 3 | 五人位诊疗等候椅 | 规格：2890*650*830mm±10mm； 1.椅面：采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯（PU）材质，座椅全PU包裹的结构，整张椅面采用一体式设计，安装简单牢固，座椅各部件间采用螺纹连接，不能采用焊接，座椅清洁方便，无需专用清洁剂； 2.横梁：采用厚度1.8mm、形状为三角形的冷轧钢管拉伸成型外表喷涂，安装简单且结实稳固，不易断裂。 3.扶手脚：采用铝合金材质压铸成型，不分左右，易拆装，无锐角，表面圆滑。 4.椅面与横梁之间采用厚度≥4.5mm的钢制夹码上下卡扣式紧固连接，使整排座椅使用后保持一条水平线，加强椅面稳固性能。 | 10 | 套 |
| 4 | 四人位输液椅 | 1、椅座和椅背：采用≥2.5mm冷轧钢板，表面经喷涂防锈处理后加装发泡垫，椅座及椅背左右两侧均采用厚度≥3.5mm的铝合金边条。座椅配套PU聚氨酯头枕，宽度≥265mm，高度≥180mm，头枕体验舒适。 2、扶手：采用实心铝合金经模具压铸成型，表面做喷涂防锈处理；扶手不分左右，采用封闭结构，美观无锐角，表面圆滑。扶手内径≥20cm，以防止出现儿童安全隐患。扶手顶部加装PU垫，PU长度≥370mm，扶手PU宽度≥75mm。 3、站脚：采用铝合金经模具压铸成型。脚前后长度≥630mm，宽度≥80mm，高度≥320mm。单只脚重量≥2.2kg，站脚为“人”字形结构以确保最佳的支撑稳定性。 4、横梁：采用直径≥118mm，厚度≥2.5mm,周长≥370mm，形状为多边异型不锈钢或铝合金横梁，承重横梁两端由ABS工程塑料件作帽盖。 5、座椅尺寸：（单位：mm） 5.1、座椅中心之间宽度：570mm~590mm 5.2、座椅宽度：490mm~510mm 5.3、座椅深度：480mm~510mm 5.4、椅座面距地高度：420mm~440mm 5.5、座椅总高度1100-1120mm 6、两个座位间配一根可拆卸不锈钢输液杆。 7、长30cm横梁一根，厚度≥2.5mm，直径≥118mm，周长≥370mm的多边异型不锈钢或铝合金横梁. 8、铝合金手一只，扶手内径≥20CM，PU长度≥370mm，扶手PU宽度≥75mm。 9、铝合金椅腿一个，重量≥2.2kg铝合金压铸成型。 10、头枕PU小样一个,尺寸：宽度≥265mm，高度≥180mm 11、横梁需通过连续喷雾500小时的盐雾测试。 | 10 | 套 |
| 5 | 诊疗桌 | 规格：≥1400*1400*750mm, 1、饰面：三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：环保刨花板，符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB18584-2001 ； GB 18580-2017； HJ 571-2010；JC/T 2039-2010检测依据；含水率3.0-13.0%，静曲强度≥40Mpa，弹性模量≥4400N，内胶合强度≥1.5Mpa，表面胶合强度≥ 2Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，板面握螺钉力≥1500N 、板边握螺钉力≥1100N ，密度：0.65-0.80g/cm³，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，五氯苯酚含量未检出，抗细菌性能：大肠杆菌抗细菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级。 3、封边：PVC封边条，符合QB/T 4463-2013；GB 28481-2012检测依据，理化性能（1.耐干热性达到：应无龟裂、 无鼓泡；2.性达到：磨30r后应无露底现象；3.耐开裂性≥2级；4.耐老化性210h无开裂；5.耐冷热循环性达到：应无龟裂、 无鼓泡、 无变色、 无起皱；6.耐光色牢度≥4级）符合要求；多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 4、采用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合HJ 2541-2016；GB18583-2008；GB 33372-2020检测依据，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，卤代烃未检出，总挥发性有机物≤10g/L | 50 | 位 |
| 6 | 儿科诊疗桌 | 规格：≥1600*1400*750mm, 1、饰面：耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：环保刨花板，符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB18584-2001 ； GB 18580-2017； HJ 571-2010；JC/T 2039-2010检测依据；含水率3.0-13.0%，静曲强度≥40Mpa，弹性模量≥4400N，内胶合强度≥1.5Mpa，表面胶合强度≥ 2Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，板面握螺钉力≥1500N 、板边握螺钉力≥1100N ，密度：0.65-0.80g/cm³，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，五氯苯酚含量未检出，抗细菌性能：大肠杆菌抗细菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级。 3、封边：PVC封边条，符合QB/T 4463-2013；GB 28481-2012检测依据，理化性能（1.耐干热性达到：应无龟裂、 无鼓泡；2.耐磨性达到：磨30r后应无露底现象；3.耐开裂性≥2级；4.耐老化性210h无开裂；5.耐冷热循环性达到：应无龟裂、 无鼓泡、 无变色、 无起皱；6.耐光色牢度≥4级）符合要求；多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 4、采用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合HJ 2541-2016；GB18583-2008；GB 33372-2020检测依据，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，卤代烃未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 | 16 | 位 |
| 7 | 妇产科诊疗桌 | 规格：≥1600*1400*750mm, 1、饰面：耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：环保刨花板，符合GB/T4897-2015；GB/T39600-2021；GB/T35601-2017；GB18584-2001 ； GB 18580-2017； HJ 571-2010；JC/T 2039-2010检测依据；含水率3.0-13.0%，静曲强度≥40Mpa，弹性模量≥4400N，内胶合强度≥1.5Mpa，表面胶合强度≥ 2Mpa，24h吸水厚度膨胀率≤1.5%，板面握螺钉力≥1500N 、板边握螺钉力≥1100N ，密度：0.65-0.80g/cm³，甲醛释放量未检出，苯未检出，甲苯未检出，二甲苯未检出，总挥发性有机化合物(TVOC)未检出，五氯苯酚含量未检出，抗细菌性能：大肠杆菌抗细菌率≥99%，防霉菌性能：黑曲霉防霉菌等级≥1级。 3、封边：PVC封边条，符合QB/T 4463-2013；GB 28481-2012检测依据，理化性能（1.耐干热性达到：应无龟裂、 无鼓泡；2.耐磨性达到：磨30r后应无露底现象；3.耐开裂性≥2级；4.耐老化性210h无开裂；5.耐冷热循环性达到：应无龟裂、 无鼓泡、 无变色、 无起皱；6.耐光色牢度≥4级）符合要求；多溴联苯未检出，甲醛释放量未检出，邻苯二甲酸酯未检出。 4、采用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形，符合HJ 2541-2016；GB18583-2008；GB 33372-2020检测依据，苯未检出，甲苯+乙苯+二甲苯未检出，卤代烃未检出，总挥发性有机物≤10g/L。 | 18 | 位 |
| 8 | 诊疗椅 | 规格：650*580*1170±10mm； 1、可上下升降，可旋转调节全网头枕； 2、采用加纤背框，透气网布；双腰靠设计，贴合腰部支撑，更加舒适； 3、加纤宽边大扶手； 4、45高密度纯绵坐垫+防尘底壳，透气网布； 5、2.0mm中班蝴蝶底盘，可锁定可倾仰； 6、三级SGS认证电镀气杆，行程85mm； 7、330mm铝合金方锥脚，静压1000KG；50mm尼龙脚轮过BIFMA。 | 109 | 张 |
| 9 | 医用工作台 | 规格：≥1400*600*750mm， 1、饰面：耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：环保刨花板； 3、封边：PVC封边条； 4、采用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形； 5、五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）。 | 95 | 位 |
| 10 | 药库工作台 | 规格：≥1400*600*750mm， 1、饰面：耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：环保刨花板； 3、封边：PVC封边条； 4、采用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形； 5、五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）。 | 10 | 位 |
| 11 | 注射操作台 | 规格：≥1400*600*750mm， 1、饰面：耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：环保刨花板； 3、封边：PVC封边条； 4、采用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形； 5、五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）。 | 3 | 张 |
| 12 | 诊疗网椅 | 规格尺寸：600*600*980±10mm； 1、加纤固定扶手； 2、双腰靠设计，贴合腰部支撑，更加舒适； 3、45高密度纯绵坐垫，透气网布； 4、根据实际需求可定制钢材喷涂弓形架或五星脚轮。 | 303 | 张 |
| 13 | 陪护凳 | 1.基材：采用橡胶木； 2.油漆：椅架采用水性漆； 3.椅子框架采用榫卯结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于10MM，椅脚底部采用防滑软脚钉。 | 862 | 张 |
| 14 | 检查床 | 规格：1900X650X700mm±10mm; 1.主架：采用1.2MM厚钢管与冷轧钢板,立柱为60*60方管，其他板件厚度为1.0mm厚，经磷化、除锈、静电粉末喷涂处理。 2.床垫：西皮，内填充55#高密度海绵. | 66 | 张 |
| 15 | 儿科检查床1 | 规格：≥1700X600X680/1050mm 1.柜体：采用实木颗粒板，具有防潮、耐磨性能强； 2.封边：采用PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨； 3.床垫：采用60MM高密度整块海绵，扪环保抗菌西皮； 4.优质五金配件。 | 5 | 张 |
| 16 | 儿科检查床2 | 规格：≥1800X600X680/1050mm 1.柜体：采用实木颗粒板，具有防潮、耐磨性能强； 2.封边：采用PVC同色封边带，色泽均匀一致，使用热熔胶全自动封边技术，封边润滑无毛刺，密封性好，防水、耐磨； 3.床垫：采用60MM高密度整块海绵，扪环保抗菌西皮； 4.优质五金配件。 | 14 | 张 |
| 17 | 诊疗候等沙发1 | 1.规格：弧长1310*深650*高720mm±5mm； 2.饰面：西皮饰面； 3.框架：硬木木方及多层夹板； 4.海绵：阻燃海绵； 5.脚架：不锈钢材质。 | 18 | 张 |
| 18 | 诊疗候等沙发2 | 1.规格：2600*650*400/680mm±5mm， 2.饰面：西皮饰面； 3.框架：硬木木方及多层夹板； 4.海绵：阻燃海绵。 | 6 | 张 |
| 19 | 医用置物台 | 规格：φ600*720mm，ABS一次成型。 | 8 | 张 |
| 20 | 候等置物台（1+1） | 1.大几规格：φ820*390mm，小几规格：φ550*550mm，玻璃钢一次成型，具有良好的介电绝缘性能和良好的隔热性。 。 | 2 | 套 |
| 21 | 候等置物台2 | 1.规格：φ600*720mm，ABS一次成型。 | 3 | 张 |
| 22 | 护士站分诊台 | 规格：W*800*750/1100 （1）台面：采用医用级人造石台面，材料厚度≥1.2cm。主要成分为高比例高性能改性不饱和树酯，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。 （2）护士站配柜：护士站内的配柜采用国家标准E1级板，厚度25/16mm,基材采用实木多层板，面贴0.6mm厚三聚氰安纸，所有板材外露端面采用PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性，外型美观、经久耐用。 （3）护士站配柜锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，表面常规镀光亮铬处理。 （4）护士站配柜导轨：护士站内配柜采用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便。 | 54.8 | 米 |
| 23 | 医护治疗地柜 | 地柜规格：W*585*838mm，台面规格：W*600*12mm,吊柜规格：W*350*600mm，背架规格：W*50*2050mm; 1.地柜、吊柜及背架材质说明： 1.1、主体材质：采用0.8mm电解钢板； 1.2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料，具有环保、抑菌、防锈、附着力强、耐摩擦等优点； 1.3、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫，经久耐用； 1.4、配置：抽屉及门板配标签卡槽，柜内都有可调节层板； 1.5、柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 1.6、五金配件（304不锈钢自闭式缓冲门铰及自闭式缓冲三节导轨等） 2.台面：采用复合亚克力人造石，材料厚度1.2cm；防腐、防酸碱、防污、耐用、耐热、耐撞，密度硬度高且耐磨性好。 3.水龙头：304不锈钢材质，感应出水。 4.水盆：采用复合亚克力人造石一体成型。 | 454 | 米 |
| 24 | 抑菌人造石 |  | 454 | 米 |
| 25 | 医护治疗吊柜 |  | 316 | 米 |
| 26 | 水盆+感应龙头 |  | 99 | 套 |
| 27 | 亚克力挡水 |  | 48 | 套 |
| 28 | 可调节输液篮筐架 （背架） |  | 208.5 | 米 |
| 29 | 医用分类垃圾装置 | 1.不锈钢漏斗带缓冲侧翻盖，不锈钢隐藏式连杆装置。 | 317 | 套 |
| 30 | 高危药品柜 | 规格：450*585*838mm±10mm, 1、主体材质：采用0.8mm电解钢板， 2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料； 3、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫，经久耐用； 4、配置：安全密码锁、双锁， 5、柜体底部采用1.0mm的不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 6、五金配件（不锈钢自闭式缓冲门铰及自闭式缓冲三节导轨等） | 43 | 个 |
| 31 | 输液柜 | 规格：≥935*600*2050mm， 1、主体材质：采用0.8mm电解钢板； 2、表面处理：采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，采用抗菌粉末涂料； 3、柜门：采用双层隔音构造,内侧加装静音垫，经久耐用； 4、五金配件（304不锈钢自闭式缓冲门铰等）。 | 43 | 套 |
| 32 | 双面成药架 | 规格：846*880*1800mm±10mm； 1、框架1.5mm电解钢板，药盘挂臂1.5mm电解钢板底座1.5mm电解钢板，其余0.8mm电解钢板; 2.304不锈钢踢脚线。 | 70 | 组 |
| 33 | 单面成药架 | 规格：800*585*1800mm±10mm； 1.框架1.5mm电解钢板，药盘挂臂1.5mm电解钢板底座1.5mm电解钢板，其余0.8mm电解钢板; 2.304不锈钢踢脚线。 | 68 | 组 |
| 34 | 双面西药调剂柜 | 规格：1800*1100/600*2000mm±10mm； 1、材质：采用电解钢板≥0.8mm厚，采用镀锌工艺，具有抗酸、防锈、防蚀功能； 2、五金配件：采用防锈易消毒型拉手及锁等五金配件； 3、抑菌静电喷涂粉末：表面采用抑菌静电喷涂粉末，环保无毒害、无气味、平整美观，不易脱。 | 3 | 组 |
| 35 | 酒精防爆柜 | 规格：1090*460*1650mm±10mm; 1、柜体6面双层防火钢板构造，采用冷轧钢板经过点焊接，增加强度，使用寿命更长。两层钢板之间相隔有38 mm的绝缘层，内部填充防火棉； 2、柜内配置高光雪花压型镀锌层板； 3、具有耐火防爆功能； 4、层板采用冷轧钢板折弯焊接而成，耐腐蚀、防酸碱，隔板厚度2.5cm，并设有空气流通格； 5、门板采用Φ6mm无缝式钢琴铰链，轻松启闭180度，铰链上下4mm凸头以便遮挡上下门缝，增加密封度； 6、底部设有50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 7、粘贴警示标签，标有两种语言的高可见度标签，耐腐蚀。标签反光，在火灾情况下具有高可见性。 8、装设有防闭火装置的双透气孔，预防火灾隐患； 9、防溢漏式层板，漏液槽宽30mm深30mm，可引导意外飞溅或倾倒流出的液体流向柜体底部的防漏液槽内； 10、焊接厚度≥1.5mm层板升降条，挂钩和层板紧密配合，可防止在运输及搬运过程中层板脱落，挂钩间距65mm，层板可每隔65mm间距自由调节高度，增加空间使用率； 11、柜子内外酸洗磷化处理后都喷涂有环氧树脂静电亮光塑粉，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气影响； 12、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线 13、三点联动双锁配置，符合双人双锁管理要求 | 2 | 组 |
| 36 | 毒麻药品柜 | 规格：1090*460*1650mm±5mm; 1、柜体6面双层防火钢板构造，采用冷轧钢板经过点焊接，增加强度，使用寿命更长。两层钢板之间相隔有38 mm的绝缘层，内部填充防火棉防火性更好； 2、柜内配置高光雪花压型镀锌层板； 3、具有耐火防爆功能； 4、层板采用冷轧钢板折弯焊接而成，耐腐蚀、防酸碱，隔板厚度2.5cm，并设有空气流通格； 5、门板采用Φ6mm无缝式钢琴铰链，轻松启闭180度，铰链上下4mm凸头以便遮挡上下门缝，增加密封度； 6、底部设有50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 7、粘贴警示标签，标有两种语言的高可见度标签，耐腐蚀。标签反光，在火灾情况下具有高可见性。 8、装设有防闭火装置的双透气孔，预防火灾隐患； 9、防溢漏式层板，漏液槽宽30mm深30mm，可引导意外飞溅或倾倒流出的液体流向柜体底部的防漏液槽内； 10、焊接厚度≥1.5mm层板升降条，挂钩和层板紧密配合，可防止在运输及搬运过程中层板脱落，挂钩间距65mm，层板可每隔65mm间距自由调节高度，增加空间使用率； 11、柜子内外酸洗磷化处理后都喷涂有环氧树脂静电亮光塑粉，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气影响； 12、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线 13、机械锁+电子密码锁配置，符合双人双锁管理要求 | 4 | 组 |
| 37 | 贵重药柜 | 规格：1090*460*1650mm±5mm; 1、柜体6面双层防火钢板构造，采用冷轧钢板经过点焊接，增加强度，使用寿命更长。两层钢板之间相隔有38 mm的绝缘层，内部填充防火棉防火性更好； 2、柜内配置高光雪花压型镀锌层板； 3、具有耐火防爆功能； 4、层板采用冷轧钢板折弯焊接而成，耐腐蚀、防酸碱，隔板厚度2.5cm，并设有空气流通格； 5、门板采用Φ6mm无缝式钢琴铰链，轻松启闭180度，铰链上下4mm凸头以便遮挡上下门缝，增加密封度； 6、底部设有50mm高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢； 7、粘贴警示标签，标有两种语言的高可见度标签，耐腐蚀。标签反光，在火灾情况下具有高可见性。 8、装设有防闭火装置的双透气孔，预防火灾隐患； 9、防溢漏式层板，漏液槽宽30mm深30mm，可引导意外飞溅或倾倒流出的液体流向柜体底部的防漏液槽内； 10、焊接厚度≥1.5mm层板升降条，挂钩和层板紧密配合，可防止在运输及搬运过程中层板脱落，挂钩间距65mm，层板可每隔65mm间距自由调节高度，增加空间使用率； 11、柜子内外酸洗磷化处理后都喷涂有环氧树脂静电亮光塑粉，保持高光洁度，最大限度降低腐蚀和湿气影响； 12、严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线 13、机械锁+电子密码锁配置，符合双人双锁管理要求 | 2 | 组 |
| 38 | 冷库不锈钢药柜 | 外形尺寸：980(L)X400(W)X1980mm(H) ； 1.柜内安装五块层板、共六层； 2.药架采用304#不锈钢经压折、焊接成型； 3.侧板用料厚T0.9mm，层板、底板、顶板、后板用料厚0.8mm. | 26 | 组 |
| 39 | 阴凉库不锈钢药柜 | 外形尺寸：980(L)X400(W)X1980mm(H) ； 1.柜内安装五块层板、共六层； 2.药架采用304#不锈钢经压折、焊接成型； 3.侧板用料厚T0.9mm，层板、底板、顶板、后板用料厚0.8mm. | 6 | 组 |
| 40 | 不锈钢核对桌 | 规格：L1600*W600mm*H750±5mm, 1.材料采用不锈钢钢管+1.2mm厚不锈钢拉丝板组成，层板底部有一圈支撑并且中间有加强筋，提高承重力。 | 3 | 组 |
| 41 | 地板台1 | 规格：L1600*W1200mm±5mm, 1.高度离地150-200mm，采用不锈钢板切割折边制作台面，四边加加强管，底部也需要加加强横管增加承重性，防潮防火。 | 6 | 组 |
| 42 | 地板台2 | 规格：L1600*W800mm±5mm, 1.高度离地150-200mm，采用不锈钢板切割折边制作台面，四边加加强管，底部也需要加加强横管增加承重性，防潮防火。 | 9 | 组 |
| 43 | 摆药桌 | 外形尺寸：1900(L)X700mm(W)X800mm(H) 1.两层抽屉； 2.台面用料厚1.0mm，内夹夹板，减少撞击时发出的响声； 3.封板、框底板、抽屉、用料厚0.8mm；柜内管料厚1.0mm； 4.四脚用50X50X1.2mm方管，加强用30X30X1.0mm方管； | 5 | 套 |
| 44 | 钢制器械架 | 规格：1500*500*2000mm±10mm； 1.四层结构，主材采用冷轧钢板，表面酸洗磷化静电喷涂。 2.拆装式结构：由立柱架、搁板、P型管横梁组成。 3.立柱采用材质厚度为1.1mm； 4.P型管横梁厚度为1.0mm，P型管一次成型，无焊缝，强度高。 5.搁板压多筋处理，筋深度不超过2mm，强度高。 | 92 | 组 |
| 45 | 不锈钢器械架 | 外形尺寸：1200*500*2000mm±10mm； 1.层板可调节高度; 2.药架由四根立柱支撑,立柱是用板压折成型,两侧面冲孔,使层板高可调节,立柱底是可调高底脚. 3.当两个以上的药架连排在一起的时候,药架可使用共公柱的形式,使整个药架更牢固和实用。 4.药架采用不锈钢经压折、焊接成型； 5.立柱用料厚1.5mm，顶板、底板、层板、用料厚1.0mm； | 36 | 组 |
| 46 | 不锈钢三层器械车 | 规格：640*450*800+80mm 1.整车共分三层，每层都配有三面围栏，围栏高80mm； 2.右边配有推手，方便推动； 3.整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 4.面板、层板采用0.8mm不锈钢压折成型； 5.四柱及推手采用φ22X1.0不锈钢圆管； 6.此车采用3寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好； 7.围栏采用φ13X1.0不锈钢圆管； | 2 | 辆 |
| 47 | 不锈钢双层器械车 | 外形尺寸640*450*800+80mm 1.整车共分二层，每层都配有三面围栏，围栏高80mm； 2.右边配有推手，方便推动； 3.整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 4.面板、层板采用0.8mm不锈钢压折成型； 5.四柱及推手采用φ22X1.0不锈钢圆管； 6.此车采用3寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好； 7.围栏采用φ13X1.0不锈钢圆管； | 20 | 辆 |
| 48 | 不锈钢推车1 | 规格：长750*宽450*高1230mm±10mm; 1.整车共分四层，每层都配有三面围栏，围栏高80mm； 2.右边配有推手，方便推动； 3.整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 4.面板、层板采用0.8mm不锈钢压折成型； 5.此车采用万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好； 6.围栏采用φ13X1.0不锈钢圆管。 | 10 | 辆 |
| 49 | 不锈钢推车2 | 规格：长750*宽500*高1430mm±10mm; 1.整车共分四层，每层都配有三面围栏，围栏高80mm； 2.右边配有推手，方便推动； 3.整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 4.面板、层板采用0.8mm不锈钢压折成型； 5.此车采用万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好； 6.围栏采用φ13X1.0不锈钢圆管； | 5 | 辆 |
| 50 | 不锈钢运输车 | 规格：1080*650*1400mm±5mm； 1.采用304#不锈钢板，厚度1.0MM，易消毒不生锈； 2.焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑； 3.四个承重轮。 | 2 | 辆 |
| 51 | 不锈钢清创车 | 外形尺寸：750mm(L)X450(W)X800mm(H) 1.清创车上盖支持后翻，内配置一个向左倾斜的漏斗，便于污物流出。 2.配置不锈钢推手； 3.车采用不锈钢板压折、湾折焊接成型； 4.漏斗用料厚1.2mm，层板、抽屉、盖用料厚0.8mm 5.四脚用φ22X 1.2管，下层层板围栏用φ13X1.0管； 6.此车采用三寸轮，对角刹车； | 3 | 辆 |
| 52 | 不锈钢台1 | 1.规格：1200*750*850mm±5mm,下部#304不锈钢框架结构，#304不锈钢折压成20mm厚台面，台面内嵌中纤板做密封加强处理。 | 5 | 张 |
| 53 | 不锈钢台2 | 1.规格：1500*750*850mm±5mm,下部#304不锈钢框架结构，#304不锈钢折压成20mm厚台面，台面内嵌中纤板做密封加强处理。 | 7 | 张 |
| 54 | 不锈钢台3 | 1.规格：1800*750*850mm±5mm,下部#304不锈钢框架结构，#304不锈钢折压成20mm厚台面，台面内嵌中纤板做密封加强处理。 | 5 | 张 |
| 55 | 不锈钢仪器车 | 外形尺寸：600mm(L)X550mm(W)X1600mm(H) 1.共分六层，每层都配三面围栏，可以放各种仪器； 2.两侧为单立柱且靠后，便于好放仪器； 3.污物车层板采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 4.侧面立柱采用1.0mm不锈钢压折成型； 5.底层板采用T0.9mm不锈钢压折成型； 6.围栏为φ13X1.0不锈钢圆管； 7.采用3寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好； | 6 | 辆 |
| 56 | 不锈钢治疗车 | 外形尺寸： 640mm(L)X450mm(W)X800+80mm(H) (中号) 1.整车共分二层，台面下有双抽屉，抽屉装三折导轨； 2.正面右柱上配有φ200污物圈活动,可上下调节及内外旋转，便于放污物桶； 3 每层配三面围栏，围栏高80mm； 4.整车采用不锈钢材料进行弯折、压折、焊接成型； 5.面板、层板采用T0.9mm不锈钢压折成型； 6.四柱及推手采用φ22X1.0不锈钢圆管； 7.采用3寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好； 8. 围栏采用φ13X1.0不锈钢圆管； | 43 | 辆 |
| 57 | 手动密集架 | 规格：标准高2400*长900*宽560mm/节; 1.结构：由轨道、底盘、立柱板、顶板、侧板、前背板、后背板、搁板、挡板、传动机构、防倾倒、防震、防尘、防鼠、制动、缓冲等装置组成；底盘整体焊接，折叠式曲柄把手，层板三次折弯，可任意调节高度，护板一次成形; 2.PVC胶转盘设有安全锁，防止惯性力撞到使用人员， 3.面板板凹凸设计连接更为密封做到防尘防鼠功能， 4.标示框装置，指示清晰，方便文件分类； 5.用料：底架：2.2mm,顶板：0.8mm，前面板/后面板/背板/侧板：0.8mm /层板，立柱板：1.2mm，16mm*16mm实心钢材外加2.2mm底座，每个承重约：45-50KG，中央锁具，重型工业滑轮表面电镀防锈层，表面采用高科技防静电喷涂，经过除油，除锈，清洗，表调清洗，磷化等十多道工序完成，左右涂膜厚度约50-70vm; 6.框架钢结构装配组合式手动双面活动密集架，配有一套手动运行结构. | 20 | m³ |
| 58 | 保险柜 | 1.规格：360*300*400mm±5mm,冷轧钢板材质，柜身厚1.8mm，柜门厚3＋7mm，满足密码＋钥匙＋指纹三种开锁功能。 | 122 | 个 |
| 59 | 医护备餐柜+台面 | 规格：W*600*850mm; 1.柜体：采用免漆板，PVC同色封边，内置活动层板，色泽均匀一致，具有耐用、防污、耐磨等特性； 2.贴面：采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁； 3.五金：采用国内缓冲铰链、三节滑轨，三合一连接件和不锈钢拉手等； 4.柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 5.台面采用人造石,具有较强的防污、抗菌、耐磨、不变形、易清洁、防渗透等功能。 6、配不锈钢水盆龙头一套。 | 350 | 米 |
| 60 | 医护餐台 | ∅80*72cm，中纤板贴白蜡木木皮，白蜡木实木脚，组装。 | 12 | 张 |
| 61 | 医护餐椅 | 规格尺寸：470*410*820±10mm； 1.胶背采用PP加纤材料，一体注塑成型，靠背拼色设计，厚度7mm。 2.脚架采用榉木脚，四腿直径40mm，整体稳固性高，可承重200KG。 3.胶背和架子部分采用防滑螺丝连接，防脱落。 | 48 | 张 |
| 62 | 医护休息沙发 | 1.规格：780*860*840mm±5mm， 2.饰面：西皮饰面； 3.框架：硬木木方及多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 4.海绵：阻燃海绵。 | 4 | 张 |
| 63 | 哺乳沙发 | 1.规格：1860*840*400/780±5mm， 2.采用西皮或麻布饰面，内用40度以上高密度海绵，实木框架，弹簧扣精工制作，不锈钢脚架。 | 2 | 张 |
| 64 | 母婴置物台 | 规格：W*600*850mm； 1.柜体：采用E1级实木生态多层板，PVC同色封边，内置活动层板，色泽均匀一致； 2.贴面：2.采用三聚氰胺装饰纸木纹饰面，耐磨，防污，易清洁； 3.五金：采用缓冲铰链、三节滑轨，三合一连接件和不锈钢拉手等； 4.柜体底部采用1.0mm的304#不锈钢踢脚线，比柜体前端面缩进尺寸为30mm，高100mm，操作时无抵脚感，符合人体工程学原理； 5.采用人造石台面，具有较强的防污、抗菌、耐磨、不易变形、易清洁、防渗透等功能。 | 3.4 | 米 |
| 65 | 婴儿护理台 | 1.规格：长*宽*高≥850*540*110mm,PP抗菌材质，壁挂式可折叠换尿布台。 | 2 | 套 |
| 66 | 婴儿安全座椅 | 1.PP抗菌材质，婴儿壁挂式安全座椅。 | 1 | 套 |
| 67 | 异形候等沙发 | 1.饰面：西皮饰面； 2.框架：硬木木方及多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 3.海绵：阻燃海绵。 | 16 | 米 |
| 68 | 诊疗候等单人位沙发 | 1.规格：L750*W710*H400/680mm±5mm， 2.饰面：西皮/麻布饰面； 3.框架：实木弯板，五金脚架； 4.海绵：阻燃海绵。 | 18 | 张 |
| 69 | 候等造型沙发2 | 1.规格：2S:W2030xD950xH700mm; 2.饰面：西皮饰面； 3.框架：硬木木方及多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 4.海绵：阻燃海绵。 | 4 | 张 |
| 70 | 候等造型沙发3 | 1.规格：1S:W1290xD950xH700mm; 2.饰面：西皮饰面； 3.框架：硬木木方及多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 4.海绵：阻燃海绵。 | 8 | 张 |
| 71 | 候诊沙发 | 1.规格：1600*800*820mm±5mm, 2.饰面：西皮饰面； 3.框架：硬木木方及多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 4.海绵：阻燃海绵。 | 4 | 张 |
| 72 | 陪护多功能沙发（单位） | 规格：≥900*850*750mm， 1、饰面：西皮饰面，符合GB/T16799-2018，GB/T 19941.2-2019，GB/T 22808-2021检测依据，游离甲醛未检出，禁用偶氮染料未检出，摩擦色牢度干擦500次≥4级，湿擦250次≥4级，碱性汗液80次≥4级，涂层粘着牢度≥10.0N/10mm，气味≤2级，感官要求合格,五氯苯酚含量、邻苯基苯酚未检出，防霉性能：防黑曲霉1级,鼠伤寒沙门氏菌抗菌率≥99.5抗菌率,撕裂力≥100N。 2、框架：硬木木方及多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。 3、海绵：阻燃海绵，符合GB/T10802—2006；GB17927.2-2011检测依据，泡沫塑料表观密度≥55kg/m³，恒定负荷反复压陷疲劳性能：6万次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值20%，撕裂强度≥5.0N/cm，拉伸强度≥173kPa，75%压缩永久变形≤2.7%，65%/25%压陷比≥3.5，干热老化后拉伸强度 ≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥150kPa，伸长率≥220%，回弹性能≥55%，甲醛释放量≤0.01mg/㎡h，TVOC未检出。 | 73 | 张 |
| 73 | 陪护多功能沙发（双位） | 1.规格：1460*1000*850mm±5mm， 2.饰面：西皮饰面； 3.框架：硬木木方及多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 4.海绵：阻燃海绵。 | 87 | 张 |
| 74 | 陪护沙发 | 1.规格：1600*850*820mm±5mm， 2.饰面：西皮饰面； 3.框架：硬木木方及多层夹板,经防虫、防腐等化学处理； 4.海绵：阻燃海绵。 | 1 | 张 |
| 75 | 医用候等造型沙发1 | 规格：≥W2350xD950xH700mm; 1、饰面：阻燃绒布，符合GB18401-2010，GB 17927.2-2011，GB/T 2912.1-2009，GB/T 3920-2008，GB/T 3922-2013，GB/T 35611-2017检测依据，甲醛含量未检出,可分解致癌芳香胺染料未检出,pH值≥5,异味无、耐水（变色、沾色）≥4级,耐酸汗渍（变色、沾色）≥4级,耐碱汗渍（变色、沾色）≥4级,耐干摩擦≥4级,抗引燃特性（模拟火柴火焰抗引燃特性试验，为阻燃Ⅱ级），防螨性能驱避率≥75%,绿色木霉：防霉等级0级,鼠伤寒沙门氏菌抑菌率≥99.5%。 2、框架：硬木木方及多层夹板,经防虫、防腐等化学处理。 3、海绵：阻燃海绵，符合GB/T10802—2006；GB17927.2-2011检测依据，泡沫塑料表观密度≥55kg/m³，恒定负荷反复压陷疲劳性能：6万次恒定负荷反复压陷疲劳后40%压陷硬度损失值20%，撕裂强度≥5.0N/cm，拉伸强度≥173kPa，75%压缩永久变形≤2.7%，65%/25%压陷比≥3.5，干热老化后拉伸强度 ≥150kPa，湿热老化后拉伸强度≥150kPa，伸长率≥220%，回弹性能≥55%，甲醛释放量≤0.01mg/㎡h，TVOC未检出。 | 4 | 张 |
| 76 | 病房茶几2 | 规格：φ800*H450mm， 1、大理石台面，不锈钢镀金脚。 | 75 | 张 |
| 77 | 候等异形大茶几 | 规格：1120*800*410mm， 1、不锈钢框架，大理石台面。 | 4 | 张 |
| 78 | 候等异形小茶几 | 规格：550*550*500mm， 1、不锈钢框架，大理石台面。 | 4 | 张 |
| 79 | 候等边几 | 规格：550*550*500mm， 1、不锈钢框架，大理石台面。 | 8 | 张 |
| 80 | 医用布头及挂钩 | 1.材质：棉、涤纶,针织细密、布带紧实,配合四抓钩简单易用，方便拆洗。 | 9998 | 米 |
| 81 | 医用床帘导轨 | 1、铝合金轨道; 2、吊轮：通用带胶条小方滑块； 3、封口：单独设计契合轨道的塑料封口。 | 4999 | 米 |
| 82 | 医用隔帘 | 1、采用原生环保料一体成型无接缝制造而成；两边缝边4公分 底部缝边10公分，特制通风透气网孔； | 9998 | 米 |
| 83 | 安装码 | 1.铝合金材质，窗帘安装构件。。 | 19996 | 个 |
| 84 | 医护窗帘 | 1.棉麻质，亮光丝面料，依据现场实际定制。 | 3113 | 米 |
| 85 | 医护布头及挂钩 | 1.材质：棉、涤纶,针织细密、布带紧实,配合四抓钩简单易用，方便拆洗。 | 3113 | 米 |
| 86 | 医护铝合金轨道 | 1、铝合金轨道; 2、吊轮：通用带胶条小方滑块； 3、封口：单独设计契合轨道的塑料封口。 | 1556.5 | 米 |
| 87 | 安装码 | 1.铝合金材质，窗帘安装构件。。 | 6226 | 个 |
| 88 | 医护卷帘 | 1、材质:聚酯纤维; 功能:半遮光(40%-70%)； 2、材质面料厚实、平整、细腻、不脱丝； 3、高分子防水保护层，可达到荷叶拒水效果，有效防污、防霉、免清洗； 4、加厚防尘罩壳、加厚铝合金下梁，防风性能好，确保面料平整，增加防撞橡胶条； 5、POM高密拉珠，亚克力手柄，顺滑无毛刺，手柄握感舒适。 | 2558 | ㎡ |
| 89 | 手摇病床 | 一、规格：≥2100mm×980mm×500mm 二、材质： 1、床架采用碳钢焊接而成，床架规格：≥30×60×1.1mm。上下床架可拆。 2、床头床尾： ①采用HDPE工程塑料一次吹塑成型。 ②四周带防撞轮和防撞护角。 ③床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型。 ④床尾外侧配床头牌。 ⑤PVC材质3M装饰贴膜，厚度≥0.6mm。 ⑥床头孔把握位直径36mm，适合握持操作。 ⑦床头尾板封闭开口的缝隙<120mm； ⑧具有抗菌、防霉效果。 ⑨耐老化性强 3、床垫支撑台 ①冷轧钢板冲压拉伸成型，圆形透气孔（孔径≥φ22mm），拉伸高度≥5mm。板材厚≥1.0mm。 ②台面采用ABS钢塑结合链接件（内嵌件厚度≥2mm），配直径8mm轴位螺栓栓接，采用锁紧螺母固定。 ③台面支撑管采用规格为≥20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。 ④台面可拆卸，方便清洁及维护。 ⑤冷轧钢板耐腐蚀。 三、功能配置： 1、整床调节功能：背部升降范围≥0-70°，腿部升降范围≥0-25°。 2、摇把：采用ABS工程塑料一次成型，可折叠隐藏于床尾板下面。 3、传动系统：伸缩结构为不锈钢管材配合双向导套设计，全钢制万向节，轴位结构为双向压力轴承，丝杆为45#钢双螺纹2.5mm梯形设计，具有双向过盈保护功能。 4、倾倒式护栏： ①电泳铝合金横梁，厚度≥1.5mm表面硬化处理。 ②不锈钢双平面圆管立柱，规格：≥Φ19×0.8mm，钢制U型关节满焊工艺，厚度≥1.5mm，不锈钢销钉铆接。 ③底座采用≥30*30*1.35mm的钢制管材。 ④护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。 ⑤护栏整体高度≥430mm，升起后高于床面≥355mm。护栏整体长度：≥1470mm。 ⑥安装方式采用嵌入式螺栓链接结构，配有防护帽。。 ⑦护栏横梁承载800N重力900小时无永久性变形现象。 4、四角输液架插孔，内镶钢制套管。双侧引流挂钩。 5、脚轮： ①直径125mm的聚氨酯中控轮 ②中控脚轮内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，制动可靠。 ③脚轮核心材料采用高强度铝合金材料，强度高，耐腐蚀，脚轮外包采用聚醚PU材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液。 ④转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳。 ⑤制动系统：ABS矩形中央刹车踏板，钢制骨架。 6、整床安全载荷≥240KG。 | 699 | 张 |
| 90 | 手摇病床床垫 | 1、床垫的功能与病床相辅相成 2、布料采用牛筋布； 3、内置4公分高弹硬质海绵，具有抗菌作用； 4、床垫配有拉链,便于装卸、清洗； 5、床垫整体阻燃等级达到I级水平。 | 699 | 张 |
| 91 | 特需电动病床 | 一、规格：≥长2100mm，宽≥990mm，高度最低≤380mm，高度最高≤680mm 二、材质： 1、床架采用碳钢焊接而成，上床架：≥30×50×1.5mm。下床架：≥30×60×1.5mm。 2、床头床尾 ①采用HDPE工程塑料一次吹塑成型。 ②四周带防撞轮和防撞护角。 ③床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型。 ④床尾外侧配床头牌。 3、床垫支撑台 ①冷轧钢板冲压拉伸成型，圆形透气孔（孔径≥φ22mm），拉伸高度≥5mm。板材厚≥1.0mm。 ②台面采用ABS钢塑结合链接件（内嵌件厚度≥2mm），配直径8mm轴位螺栓栓接，采用锁紧螺母固定。 ③台面支撑管采用规格为≥20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。 ④台面可拆卸，方便清洁及维护。 ⑤冷轧钢板耐腐蚀。 三、功能 1、床面距地面最低高度：≤380mm。 2、具有背腿联动功能，背板升降角度：≥0-70°，腿部升降角度：≥0-25°。 3、倾倒式护栏： ①电泳铝合金横梁，厚度≥1.5mm表面硬化处理。 ②不锈钢双平面圆管立柱，规格：≥Φ19×0.8mm，钢制U型关节满焊工艺，厚度≥1.5mm，不锈钢销钉铆接，折叠轻松、嵌入式螺栓链接结构，配有防护帽。 ③底座采用≥30*30*1.35mm的钢制管材。 ④护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。 ⑤护栏整体高度≥430mm，升起后高于床面≥355mm。护栏整体长度：≥1470mm。 ⑥护栏横梁承载800N重力900小时无永久性变形现象。 6、脚轮： ①直径125mm的聚氨酯中控轮。 ②中控脚轮内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，制动可靠。 ③脚轮核心材料采用高强度铝合金材料，强度高，耐腐蚀，脚轮外包采用聚醚PU材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液。 ④转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳。 ⑤制动系统：ABS矩形中央刹车踏板，钢制骨架。 7、操控系统：手持式操控器，功能显示直观，可实现背部升降、腿部升降、整体升降、背腿联动功能。 8、电控系统： ①采用推杆电机，操作轻松灵活，无噪音。 ②靠背曲腿电机具有防夹功能。 ③带蓄电，断电情况下操作次数10-20次。 9、具有手动CPR功能。 10、四周配置输液架插孔。 12、滑动引流挂钩≥4个。 13、整床安全载荷≥240KG。 | 56 | 张 |
| 92 | VIP电动病床 | 一、规格：≥2100×990×440/740mm 二、材质： 1、床架采用碳钢焊接而成，上架：≥30×50×1.5mm，底架：≥30×60×1.5mm。 2、床头床尾： ①采用HDPE工程塑料一次吹塑成型。 ②四周带防撞轮和防撞护角。 ③床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型。 ④床尾外侧配床头牌。 ⑤PVC材质3M装饰贴膜，厚度≥0.6mm。 ⑥床头孔把握位直径36mm，适合握持操作。 ⑦床头尾板封闭开口的缝隙<120mm； ⑧具有抗菌、防霉效果。 ⑨耐老化性强。 3、护栏： ①采用HDPE工程塑料一次吹塑成型，护栏合页铝合金压铸成型。 ②PVC材质3M装饰贴膜，厚度≥0.6mm。 ③护栏孔把握位直径36mm，适合握持操作。 ④具有抗菌、防霉效果。 ⑤耐老化性强。 4、床垫支撑台 ①冷轧钢板冲压拉伸成型，圆形透气孔（孔径≥φ22mm），拉伸高度≥5mm。板材厚≥1.0mm。 ②台面采用ABS钢塑结合链接件（内嵌件厚度≥2mm），配直径8mm轴位螺栓栓接，采用锁紧螺母固定。 ③台面支撑管采用规格为≥20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。 ④台面可拆卸。 ⑤冷轧钢板耐腐蚀。 三、功能 1、床面高度调节范围：≥440-740mm（区间范围内任意高度可调） 2、背板升降角度：≥0-70° 3、腿部升降角度：≥0-25° 4、具有背腿联动功能。 5、护栏：四片式 ①每片护栏规格：≥770×340×43mm 。 ②升起时可自动锁定。 ③护栏安全开关设计，置于护栏下方，避免病人误操作。 ④带助力气弹簧，方便操作。 ⑤护栏底座钢制结构。 ⑥每片护栏上有均有弯型的角度指示器，使医护人员能方便快捷的调整床体的靠背倾斜角度。 ⑦护栏距床面间的高度：370mm±10mm ⑧护栏封闭开口的缝隙<120mm 6、床头尾板封闭开口的缝隙<120mm 7、操控系统：手持式操控器，功能显示直观，可实现背部升降、腿部升降、整体升降、背腿联动功能。 8、电控系统： ①采用推杆电机，操作轻松灵活，无噪音。 ②靠背曲腿电机具有防夹功能。 ③带蓄电，断电情况下操作次数10-20次。 9、具有手动CPR功能。 10、四周配置输液架插孔。 11、配不锈钢伸缩式输液架1根。 12、配滑动引流挂钩≥4个。 13、脚轮 ①直径125mm的聚氨酯中控轮。 ②中控脚轮内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，制动可靠。 ③脚轮核心材料采用高强度铝合金材料，强度高，耐腐蚀，脚轮外包采用聚醚PU材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液。 ④转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳。 ⑤制动系统：ABS矩形中央刹车踏板，钢制骨架。 15、整床安全载荷≥240KG。 四、主要制作工艺 1、碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，内外防锈，延长病床的使用寿命。 ①涂层厚度平均值≥97um。 ②主要部件经不低于100小时的盐雾时候后，无明显腐蚀现象。 ③钢板表面经划格测试后，附着力不低于0级。。 | 75 | 张 |
| 93 | 防褥疮抑菌床垫（特需/VIP） | 1、床垫的功能与病床相辅相成，外罩面料采用牛津防水透气面料，液体不易渗透，擦拭容易，可长期保持床面干净卫生，有透气性、防滑性。 2、内置10公分高回弹海绵，舒适耐用，长期使用不变形。 3、床垫配有拉链,便于装卸、清洗。 | 131 | 张 |
| 94 | 豪华电动病床 | 一.规格: 1.整床尺寸: 长2250×宽1100×460-750mm（±20mm）； 2.护栏距离床面高度:395mm； 二.功能: 1.四个直线电机，全自动实现各种体位，背板角度：70°±2°，腿板角度：30°±2°，整床升降：460-750mm，前后倾斜角度:13°±1°，背腿联动功能； 2.背部X光拍片：背部床板采用无损透射材料，无需移动即可轻松实现拍片，适用于多种主流DR扫描设备； 3.腹部自延位减压：采用自延位减压床板，使床板上升时自动向后延位，减少患者背部、腹部和臀部的压力，无需身体挪动即可实现舒适姿势； 4.具有备用电源，满足病床移动时或紧急情况下断电操作； 5.紧急停止：当发生紧急情况的时候，可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施。 三.结构: 1.双层稳固结构,床框及底座加厚用材，床框采用30×60×2.5mm矩型钢管，床体静态最大载重350kg，床体动态最大载重205kg； 2.底座与床框之间的升降连接支撑采用传动机构，含支撑圆管： Φ38×3×715mm,摆臂采用厚度≥3mm特钢“双曲面”冲压，高强度；支撑板采用厚度3mm特钢一体凹型冲压，呈倒梯形大力士托板，上端150×3mm、下端R45圆弧，与床框深熔焊接； 3.背部床板增加矩形钢管加固，采用三角变量自延位结构，有效转移床板承重，减少腹压，最大限度减少电机受力，有效延长电机及病床使用寿命； 四.部件: 1.四个直线电机，噪音≤60分贝、性能稳定、耐用，电机在使用过程中安全稳定； 2.护士总控器，标识清楚，操作简易，具备按键锁定功能，降低误操作概率，锁定安全； 3.侧护栏控制器,头部护栏两侧均设置体位控制器，按键触手可及，提高患者自控的便捷性，并可由护士总控器关闭操作权限，避免误操作； 4.吹塑床头/尾板，外形流线型设计，采用PE原材料整体一次吹塑成型。床头尾板尺寸（长*宽*厚）≥1170×565×105mm；，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便，床头尾板耐冲击；。 5.床头尾板高低搭配，床头板比床尾板高40mm以上。 6.全包围四护栏，PE材质；上身护栏长≥950mm，腿部护栏长≥950mm；床板到护栏顶端的净高395mm；护栏与护栏、护栏与床头尾板平放时间距≤6.0cm，背部护栏与床板保持同步升降且始终与腿部护栏保持间距≤6cm；上身护栏与床板可保持同步升降；气弹簧可辅助自动下降，下隐式收藏；护栏内嵌机械式角度显示器，可显示背部床板升降及床体倾斜角度； 7.背部、臀部床板采用无损透射材料，床板背面钢管加固结构，带透气孔；其余床板采用≥1mm冷扎钢板。 8.五寸双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型、轮面采用TPR耐磨材料，环保性好。质地坚硬且轻盈；左右刹车脚踏各一个，一脚制动，四轮刹车，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨。 五.工艺: 1.焊接机器人集群焊接，整床金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保病床安全； 2.表面处理（含床框、底框）采用汽车烤漆工艺，不低于33道工序，双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂（底漆）保护膜厚度0.12mm；真正达到内外防锈耐腐蚀，能延长病床的使用寿命 | 9 | 张 |
| 95 | 防褥疮抑菌床垫（套房） | 1.外形尺寸：≥1990×1000×100mm。 2.床垫外套由PU及高性能聚氨酯涂层制成，防渗漏，透气，可多方向拉伸。 2.1高弹性，降低剪切力； 2.2防渗漏：防血液、分泌物、尿液渗漏； 2.3透气性； 2.4表面抗菌涂层防止细菌、真菌； 2.5清洁消毒方便：75%的医用酒精擦拭消毒； 3.床垫内胆由双层聚氨酯泡绵组合而成；3D切割，五区（头、背、腰、臀、小腿）仿生结构。 3.1防滑底部设计，防止床垫在床面或床垫上滑移，维护病人安全。 3.2底层整块泡沫，增加床垫整体稳定性。 3.3床垫双侧设置防坠床结构。 4.由高性能聚氨酯复合物构成，五区仿生结构。 | 9 | 张 |
| 96 | 电动抢救床 | 1、整床规格：2130*1050*360-780mm±10mm；床板规格：1925*880mm±10mm； 2、功能： 2.1背部抬起75°±10° 腿部分别可抬起35±10° 整体升高360-780mm±10mm 前/后倾0-16°±2 3、床头尾： 3.1采用PP工程聚塑材料一次吹塑成型，不含邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二辛酯等对人体皮肤有害的物质； 3.2床头尾采用精巧设计插入式卡扣加以上下拨键锁定，锁止和解锁十分方便且牢固； 3.3床尾板外侧设有有机玻璃信息卡插槽，便于插放患者信息卡； 3.4床体四角配有直径大于等于70mm防撞轮4只，在病床转运中起到外围保护，经久耐用。 4、护栏： 4.1采用符合IEC60601安规的4片式PP护栏组合而成，每块护栏都设有角度显示器，清晰易辨识，满足医护人员的护理需求 4.2内侧设有眼睛盒，可方便患者使用 4.3护栏采用高强度PP工程塑料一次性吹塑成型，有自锁定装置，可将护栏收纳到床板下面，不占用空间，内置配有气弹簧缓冲护栏升降速度，防止护栏快速倒下伤人或碰撞床体，保证安全，延长使用寿命。 4.4护栏内外侧配有护栏操作器，方便病人进行体位调整 4.5所有护栏均配有两步解锁装置，防止病床上患者意外降下护栏，确保安全 5、床框架： 5.1采用冷轧钢管，经过全自动智能机器人焊接，精度高，表面光滑，无虚焊，不脱焊； 5.2床框底部左右两侧配有1个引流钩，可随时更换移动位置，表面经过多道工艺处理再加以抗菌环保粉末静电喷涂处理，不腐蚀，不生锈，耐用性好。 6、床板： 6.1采用一体化无缝床板设计，经PP工程塑料打造而成的独立式可拆卸9片式床板，安装简便、方便清洁每块床板，让病菌无藏身之地，满足医院严格的感控要求 6.2床尾配有床垫止滑架，防止床垫滑动； 6.3床板设有双回退功能，大大减少患者骨盆区的压力和剪切力，从而降低褥疮的发生。 7、脚轮： 7.1采用直径125mm中控双面轮四个，内装精密封闭式双面轴承，承重量高，运行平稳，配有中控边刹系统，通过边刹踏板的踩踏与提升实现制动控制功能，一脚制动及解刹车，提升病床控制的灵活性和方便性，脚轮运动时静音效果好，满足病床需要安静、安全的环境；封闭性好，能防止杂物进入，高耐磨，有效延长脚轮的使用寿命。 8、所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：采用抗菌粉末喷涂，提高涂层的质量和综合性能； 8.1电泳涂装：采用水性电泳涂装工艺，具有较强的泳透力、流平行和抗缩孔力，涂膜的遮盖力及内处均匀性好；电泳涂膜与基材的结合力增强，防腐性能高；涂膜不含重金属（铅和铬等），符合国家环保标准。 9、喷涂抗菌功能：对金色葡萄球菌和大肠杆菌均有抗菌作用，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》的要求。 10、整床配置护士手操器一个，可实现功能有：背、腿、背腿联动、整床升降、前倾、后倾、CPR、一键下床位、一键护理位、一键心脏椅位、一键后倾位、一键暂停、背部锁、腿部锁、整床升降锁、前后倾斜锁、电源开关、电源插头指示灯。 | 10 | 张 |
| 97 | 防褥疮抑菌床垫（抢救床） | 1.外形尺寸：1965×850×110mm。 2.床垫外套由PU及高性能聚氨酯涂层制成，防渗漏，透气，生物相容性好，可多方向拉伸。 2.1高弹性，降低剪切力； 2.2防渗漏：防血液、分泌物、尿液渗漏； 2.3高透气性； 2.4表面抗菌涂层防止细菌、真菌； 2.5清洁消毒方便：75%的医用酒精擦拭消毒； 2.6过敏患者适用； 3.床垫内胆由双层聚氨酯泡绵组合而成；3D切割，五区（头、背、腰、臀、小腿）仿生结构。 3.1防滑底部设计，防止床垫在床面或床垫上滑移，维护病人安全。 3.2底层整块泡沫，增加床垫整体稳定性。 3.3床垫双侧设置防坠床结构。 4.由高性能聚氨酯复合物构成，五区仿生结构。 | 10 | 张 |
| 98 | EICU电动重症床 | 1、病床规格： 1.1 整床2280*1090*435-725mm±10mm床面尺寸：1925*900mm±10mm；床面板离地尺寸：435-725mm±10mm 2、床头尾板： 2.1可拆卸式床头床尾，外形尺寸1000*564mm±10mm 2.2采用高强度pp工程塑料一次性吹塑成型，无毒、无味、抗菌，抗冲击性强，耐磨、耐腐蚀、阻燃，表面光滑无缝隙，易擦拭。床尾板外侧内置操作系统控制器，通过触摸式按键实现各项控制功能，并具有锁定功能，带有清晰易懂的操作指示标识，方便医护人员锁定病床姿态。 2.3弧线型流畅设计，有符合人体工程学结构的把手。 2.4床头及床尾架有对称式自动锁插座，锁钩采用卡扣式设计，安装后自动锁定，解锁拔出床头尾卡扣自动回位。 2.5床体四周带有可拆卸防撞轮，大于等于85mm，防止不小心碰撞导致人体受伤或损坏病床。 3、护栏： 3.1ABS四片式护栏，外形尺寸：645mm*336mm，970mm*336mm，符合IEC60601安规规定，护栏支架配有气弹簧，带有缓冲护栏升降速度。 3.2角度显示器：四片护栏均带有角度显示器，清晰易辨识，可时时了解病人状态。 4、床板： 4.1材料采用1.0mm的冷轧钢板，经4OOT液压机一次模压冲孔床面，4片式床板，每片床板含有渐变大小长圆孔及加强筋，美观牢固可承载300kg以上不变形。 4.2背板与小腿板下面支撑处采用工字型双支撑结构。 5、底盘： 5.1采用30*60mm且厚度≥1.5mm的矩形管焊接成口字型，四角采用≥3mm厚的冲压成弧形脚轮架。 6、脚轮： 6.1配置125mm双面中控轮，负重120kg，行走20KM，碰撞500次障碍物无变形和损坏，底盘四角并配套防尘装饰罩。 7、功能： 7.1背板升降：0-75°±10°；腿部升降：0-35°±10°；前倾角度：0-12°；后倾角度：0-12°；整体升降:435-725mm 7.2控制单元：护栏控制器、手操器（背、腿、背腿连动、整床升降、前倾、后倾、CPR、按键背光）、床尾控制器（可实时显示背腿角度） 7.3尿袋挂钩：床体两侧分别设有2个尿袋挂钩。 7.4输液杆插孔：床头、床尾处各设有2个输液杆插孔。 7.5CPR功能：手控器及床体两侧均设有CPR按键 7.6电机 8、所有金属部分采用抗菌粉末喷涂工艺：“电泳涂装+粉末喷涂（复式喷涂）工艺，采用抗菌粉末喷涂； 8.1电泳涂装：采用水性电泳涂装工艺，具有较强的泳透力、流平行和抗缩孔力，涂膜的遮盖力及内处均匀性好；电泳涂膜与基材的结合力增强，防腐性能提高；涂膜不含重金属（铅和铬等），符合国家环保标准。 9、喷涂抗菌功能：对金色葡萄球菌和大肠杆菌均有抗菌作用，符合GB/T21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌测定法和抗菌效果》的要求。 | 8 | 张 |
| 99 | EICU电动重症床（带称重侧翻） | 1、规格[外观尺寸MM]：2280/2380*1040*500/900mm ；床面尺寸；2035*900mm。 2、床面采用PE原生料一次吹塑成型或采用冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命，采用床面冲孔床垫防滑设计，床面凹槽散气孔结合，防滑性强、透气性强；床面与床架间有六个带胶皮垫钢制立柱，使床面放平时无噪音，防夹手设计；床架采用铝型材。 3、床头床尾板采用PE原生料整体一次性吹塑成型。床头尾板与床体采用插拔式连接装置其立柱φ18mm，壁厚2.0mm并设有锁定开关，开关设在外面，可轻松装卸。床头、床尾处设有橡胶防撞轮，缓冲与墙面的碰撞。 4、护栏主体采用PE料，专业模具整体一次性吹塑成型，左右各两片，长短结合，对称组成，四片护栏采用拉力弹簧升降，控制速度及噪音，防止护栏快速下降，可隐藏于床面以下，背部护栏随床面活动，有效的保护患者安全。护栏设有角度显示器，可显示倾斜角度。 5、配置φ125mm中控制动脚轮，脚轮立轴为φ32mm，高稳定性连动脚踏式中控制动系统，一脚制动，四轮刹车，脚轮上设有一字型刹车踏板，刹车稳定方便。 6、轮支架采用压铸铝材质，转动轴，轮轴、轴承座均采用铆轴工艺。刹车凸轮和顶帽采用特种钢锻制淬火处理，耐磨坚固。精密滚珠轴承转动结构，密封防水，脚轮静音、灵活。双轮饼配置密封防水轴承，轮饼采用聚氨酯材料不掉色，耐磨擦，美观易清洁。 7、配置立柱24V安全电压电机四组、推杆电机三组、控制盒一组，可实现多功能体位变化，备有蓄电池，具有不断电系统，在断电情况下可工作达4小时以上。 8、整体采用自有机器人焊接设备焊接，焊接精度高，焊缝均匀牢固，表面无焊点。 9、功能： （1）整体升降、500-900mm （2）靠背折起角度：0-75° （3）大腿折起角度：0-35° （4）小腿折起角度：0-13° （5）前后倾起角度：＞0--12° （6）手动左右翻身角度：0--25° （7）设有自动翻身、手动翻身功能，翻身角度分为 0°10°15°20°25°。 （8）翻身时间间隔分为5个挡分别为3分、6分、10分、20分、30分。 （9）腿部、脚部自动联动功能其每小时次数可分为15次30次45次 （10）称重范围0-170公斤，称重精度为0.01KG.误差范围±30。 （11）设有离床报警系统，患者离开病床中心向离床位置移动时，将发出 “离床”模式报警。如果医护人员不需要此操作，可以关闭离床系统并使报警静音。 （12）半卧位报警，当患者离开头部床段，系统将启动报警功能 （13）刹车报警，当刹车系统解锁后，系统会自动报警 （14）一键复位，一键式操作，按下复位按键、床体各电动操作功能将复位到初始状态。 （15）CPR靠背快速释放功能 （16）夜灯功能：床底装有 LED 灯，为夜间下床提供照明。 （17）紧急停止功能：设有紧急停止功能按键；启用紧急停止功能，锁定所有控制单元按键【电动 CPR 及手动 CPR可正常使用】 （18）腹部减压功能：背板在升起的过程中同时向头部移动、增大背板与座板之间的距离、向头部最大移动 50mm， 10、手持式控制器一个。 11、输入电压：220V，最大电流：≦5A，内部运行电压24V，输出功率550W 12、床体载重大于260kg，噪声≤60dB。 13、床两侧备有两只输液架插孔以及四支引流挂钩，四个约束带固定装置。 14、整体采用磷化、酸洗、水洗、氧化渡膜等一系列工艺，采用全自动流水喷涂线，采用粉末静电喷涂，色泽鲜艳，附着牢固。喷塑粉末通过“GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果”检测方法，三种细菌（金黄色葡萄球菌、藤黄微球菌、大肠埃希氏菌）抗菌率均≥99%。 | 1 | 张 |
| 100 | 防褥疮抑菌床垫（EICU） | 1.外形尺寸：1965×850×110mm。 2.床垫外套由PU及高性能聚氨酯涂层制成，防渗漏，透气，生物相容性好，可多方向拉伸。 2.1高弹性，降低剪切力； 2.2防渗漏：防血液、分泌物、尿液渗漏； 2.3高透气性； 2.4表面抗菌涂层防止细菌、真菌； 2.5清洁消毒方便：75%的医用酒精擦拭消毒； 2.6过敏患者适用； 3.床垫内胆由双层聚氨酯泡绵组合而成；3D切割，五区（头、背、腰、臀、小腿）仿生结构。 3.1防滑底部设计，防止床垫在床面或床垫上滑移，维护病人安全。 3.2底层整块泡沫，增加床垫整体稳定性。 3.3床垫双侧设置防坠床结构。 4.由高性能聚氨酯复合物构成，五区仿生结构。 | 9 | 张 |
| 101 | ICU电动重症床 | - 规格： 1.1 外形尺寸：全长2185mm±10mm，全宽（含护栏）1010±20mm； 1.2 床尾带延长架床面可伸长至2380mm±10mm； 2、整床重量≥150KG；安全工作负重≥250KG； 3、功能： 3.1 背部升降范围0-65°±3°；膝部升降范围0-35°±3°；整体升降范围400--830mm±5mm；床头尾倾斜范围0-14°±1°； 3.2 小腿部位档位手动调节0-20°±3°； 3.3 一键心脏椅位；一键复位； 3.4 背膝联动； 3.5 靠背手动CPR紧急复位； 3.6 电动CPR； 3.7 带急停开关； 4、电气控制部分 4.1 ≥4组电机：整体升降电机≥2个、背部及膝部电机各≥1个； 4.2 电机系统采用医疗专用电机，静音设计； 4.3 整体升降及倾斜电机各≥6000N推力，背部电机≥3500N推力，膝部电机≥2500N推力； 4.4 配置大功率蓄电池，即使断电也可完成体位动作≥200次； 4.5 控制器：配有手持控制器和床尾护士端操作面板，护士端操作器带锁定功能，可锁定手控器及护栏控制面板，避免误操作； 4.6 整床电气部分防水防尘达到IPx4级别，可整床全方位消毒； 5、整床采用双升降机构，实现垂直升降； 6、整体床架采用≥40mm×40mm厚≥2.5mm的钢管、坐板位置采用两条≥50mm×25mm厚≥2.0mm厚的方管支撑、底架采用≥60×30×2.0mm钢管、底架四个角落的脚轮管采用≥Φ38×T5mm钢管、床板架靠背和脚框都是采用≥25mm×25mm,厚≥2.0mm方管支撑组成，整床静态承重达≥500KG，独立框架设计； 7、床架两侧各设计2个附件挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等；床头床尾共配置4个输液架插孔，方便简洁，不占空间； 8、焊接工艺采用焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，抗弯折、抗压性强； 9、整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、磷化镀膜、钝化等20道工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈； 10、涂料采用的固体粉末需通过SGS检测，涂料不得含有以下有害物质，包括但不限于：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，多溴二苯醚PBDE，多溴联苯PBB； 11、床面盖板为ABS工程塑料一次成型，材料厚≥2.8mm，盖板正面可承受≥100KG的压力，使用寿命长；盖板共有≥21个预防压疮和通气为一体的减压沉孔，有效预防褥疮，整体设计符合人体工程力学,拆卸方便，容易清洗、消毒等； 12、床尾设计有延长架，提高病人舒适性； 13、靠背架下面预制有X光暗盒托盘，可轻松调整X光拍摄位置，病人在床上可拍摄腰部以上各体位X光，减少医护人员的劳动强度； 14、尾部床板下设有U型伸缩功能支撑架,配有三档卡槽, 腿部床板升起后可手动调节小腿板高度，实现小腿部位手动档位调节0-20°±3°，满足腿部患者在治疗中高度调节需求，防止静脉曲张； 15、背板上升C型后退功能，减少腹压； 16、四片式分段护栏，符合安全标准，无需配备护栏挡板，可随床体的功能同时动作，保护患者的安全；采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等； 17、床头床尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击性、耐热性、耐低温性、耐化学药品性等,插孔内置自动锁扣，与床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响，并可实现快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒； 18、床头床尾共配置4个≥110mm发泡聚氨酯防撞缓冲轮，一次成型，耐撞击，缓冲轮外形圆滑平顺，有效减缓冲击力； 19、配置四个直径≥125mm医用静音中控双面脚轮。具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置。刹车踏板采用锌合金精密铸造而成，结构牢靠。 | 15 | 张 |
| 102 | ICU电动重症床（带称重侧翻） | 1、规格[外观尺寸MM]：2280/2380*1040*500/900mm ；床面尺寸；2035*900mm。 2、床面采用PE原生料一次吹塑成型或采用冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命，采用床面冲孔床垫防滑设计，床面凹槽散气孔结合，防滑性强、透气性强；床面与床架间有六个带胶皮垫钢制立柱，使床面放平时无噪音，防夹手设计；床架采用铝型材。 3、床头床尾板采用PE原生料整体一次性吹塑成型。床头尾板与床体采用插拔式连接装置其立柱φ18mm，壁厚2.0mm并设有锁定开关，开关设在外面，可轻松装卸。床头、床尾处设有橡胶防撞轮，缓冲与墙面的碰撞。 4、护栏主体采用PE料，专业模具整体一次性吹塑成型，左右各两片，长短结合，对称组成，四片护栏采用拉力弹簧升降，控制速度及噪音，防止护栏快速下降，可隐藏于床面以下，背部护栏随床面活动，有效的保护患者安全。护栏设有角度显示器，可显示倾斜角度。 5、配置φ125mm中控制动脚轮，脚轮立轴为φ32mm，高稳定性连动脚踏式中控制动系统，一脚制动，四轮刹车，脚轮上设有一字型刹车踏板，刹车稳定方便。 6、轮支架采用压铸铝材质，转动轴，轮轴、轴承座均采用铆轴工艺。刹车凸轮和顶帽采用特种钢锻制淬火处理，耐磨坚固。精密滚珠轴承转动结构，密封防水，脚轮静音、灵活。双轮饼配置密封防水轴承，轮饼采用聚氨酯材料不掉色，耐磨擦，美观易清洁。 7、配置立柱24V安全电压电机四组、推杆电机三组、控制盒一组，可实现多功能体位变化，备有蓄电池，具有不断电系统，在断电情况下可工作达4小时以上。 8、整体采用自有机器人焊接设备焊接，焊接精度高，焊缝均匀牢固，表面无焊点。 9、功能： （1）整体升降、500-900mm （2）靠背折起角度：0-75° （3）大腿折起角度：0-35° （4）小腿折起角度：0-13° （5）前后倾起角度：＞0--12° （6）手动左右翻身角度：0--25° （7）设有自动翻身、手动翻身功能，翻身角度分为 0°10°15°20°25° （8）翻身时间间隔分为5个挡分别为3分、6分、10分、20分、30分。 （9）腿部、脚部自动联动功能其每小时次数可分为15次30次45次 （10）称重范围0-170公斤，称重精度为0.01KG.误差范围±30。 （11）设有离床报警系统，患者离开病床中心向离床位置移动时，将发出 “离床”模式报警。如果医护人员不需要此操作，可以关闭离床系统并使报警静音。 （12）半卧位报警，当患者离开头部床段，系统将启动报警功能 （13）刹车报警，当刹车系统解锁后，系统会自动报警 （14）一键复位，一键式操作，按下复位按键、床体各电动操作功能将复位到初始状态。 （15）CPR靠背快速释放功能 （16）夜灯功能：床底装有 LED 灯，为夜间下床提供照明。 （17）紧急停止功能：设有紧急停止功能按键；启用紧急停止功能，锁定所有控制单元按键【电动 CPR 及手动 CPR可正常使用】 （18）腹部减压功能：背板在升起的过程中同时向头部移动、增大背板与座板之间的距离、向头部最大移动 | 2 | 张 |
| 103 | 防褥疮抑菌床垫（ICU） | 1.外形尺寸：1965×850×110mm。 2.床垫外套由PU及高性能聚氨酯涂层制成，防渗漏，透气，生物相容性好，可多方向拉伸。 2.1高弹性，降低剪切力； 2.2防渗漏：防血液、分泌物、尿液渗漏； 2.3高透气性； 2.4表面抗菌涂层防止细菌、真菌； 2.5清洁消毒方便：75%的医用酒精擦拭消毒； 2.6过敏患者适用； 3.床垫内胆由双层聚氨酯泡绵组合而成；3D切割，五区（头、背、腰、臀、小腿）仿生结构。 3.1防滑底部设计，防止床垫在床面或床垫上滑移，维护病人安全。 3.2底层整块泡沫，增加床垫整体稳定性。 3.3床垫双侧设置防坠床结构。 4.由高性能聚氨酯复合物构成，五区仿生结构。 | 17 | 张 |
| 104 | CCU电动重症床 | - 规格: 1.整床尺寸:≥2190×995×505-820mm，床面尺寸：≥1970×850mm； 2.护栏距离床面高度:≥370mm； 二.功能: 1.四个直线电机全自动实现各种体位，背板角度：72°±2°，腿板角度：35°±2°，整床升降：≥505-820mm，前后倾斜角度:13°±1°，背腿联动功能； 2.背部X光拍片：背部床板采用无损透射材料，无需移动即可轻松实现拍片，适用于多种主流DR扫描设备； 3.腹部自延位减压：采用自延位减压床板，使床板上升时自动向后延位，减少患者背部、腹部和臀部的压力，无需身体挪动即可实现舒适姿势； 4.手动CPR功能，可断电操作，科学适用； 5.一键式电动CPR：使整床快速恢复水平状态，为紧急救护赢得时间； 6.一键式心脏椅体位：灵活实现坐卧双姿转换，多角度可调，解放长久卧床的禁锢； 7.一键式垂头仰卧体位：快速实现垂头仰卧体位，便捷提供辅助治疗； 8.具有备用电源，满足病床移动时或紧急情况下断电操作； 9.紧急停止：当发生紧急情况的时候，可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施。 三.结构: 1.双层稳固结构,床框及底座加厚用材，采用30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重460kg，床体动态最大载重230kg； 2.背部床板增加矩形钢管加固，采用三角变量自延位结构，有效转移床板承重，减少腹压，最大限度减少电机受力，有效延长电机及病床使用寿命； 四.部件: 1.直线电机采用，强劲动力，性能稳定，平缓静音，耐用寿命长。 2.液晶护士总控器,含电子角度、升降高度数据显示，标识清楚，操作简易，具备按键锁定功能，降低误操作概率，锁定安全。 3.侧护栏控制器,头部护栏两侧均设置体位控制器，按键触手可及，提高患者自控的便捷性，并可由液晶总控器关闭操作权限，避免误操作，控制器具有防潮防水功能。 4.流线型床头尾板，采用PE原材料整体一次吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便； 5.全包围四护栏，PE材质；上身护栏长≥950mm，腿部护栏长≥950mm；床板到护栏顶端的净高395mm；护栏与护栏、护栏与床头尾板平放时间距≤6.0cm，背部护栏与床板保持同步升降且始终与腿部护栏保持间距≤6cm；上身护栏与床板可保持同步升降；气弹簧可辅助自动下降，下隐式收藏；护栏内嵌机械式角度显示器，可显示背部床板升降及床体倾斜角度； 6.五寸双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型、轮面采用TPR耐磨材料，环保性好。质地坚硬且轻盈；左右刹车脚踏各一个，一脚制动，四轮刹车，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨。 7.背部床板采用高分子树脂床板，透射性好，环保且耐冲击。床板背面钢管加固结构，带透气孔；其余床板采用1.2mm冷扎钢板，由汽车钣金加工技术--整体模压成型，四角平滑完整，提高床板的强度；带模压凹槽和透气孔，抗压力强，不变形。 五.工艺: 1.焊接机器人集群焊接，整床金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保病床安全。 2.表面处理（含床框、底框）采用汽车烤漆工艺，不低于33道工序，双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂（底漆）保护膜厚度0.12mm；真正达到内外防锈耐腐蚀，能延长病床的使用寿命 | 9 | 张 |
| 105 | CCU电动重症床（带称重侧翻） | 1、规格[外观尺寸MM]：2280/2380*1040*500/900mm ；床面尺寸；2035*900mm。 2、床面采用PE原生料一次吹塑成型或采用冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命，采用床面冲孔床垫防滑设计，床面凹槽散气孔结合，防滑性强、透气性强；床面与床架间有六个带胶皮垫钢制立柱，使床面放平时无噪音，防夹手设计；床架采用铝型材。 3、床头床尾板采用PE原生料整体一次性吹塑成型。床头尾板与床体采用插拔式连接装置其立柱φ18mm，壁厚2.0mm并设有锁定开关，开关设在外面，可轻松装卸。床头、床尾处设有橡胶防撞轮，缓冲与墙面的碰撞。 4、护栏主体采用PE料，专业模具整体一次性吹塑成型，左右各两片，长短结合，对称组成，四片护栏采用拉力弹簧升降，控制速度及噪音，防止护栏快速下降，可隐藏于床面以下，背部护栏随床面活动，有效的保护患者安全。护栏设有角度显示器，可显示倾斜角度。 5、配置φ125mm中控制动脚轮，脚轮立轴为φ32mm，高稳定性连动脚踏式中控制动系统，一脚制动，四轮刹车，脚轮上设有一字型刹车踏板，刹车稳定方便。 6、轮支架采用压铸铝材质，转动轴，轮轴、轴承座均采用铆轴工艺。刹车凸轮和顶帽采用特种钢锻制淬火处理，耐磨坚固。精密滚珠轴承转动结构，密封防水，脚轮静音、灵活。双轮饼配置密封防水轴承，轮饼采用聚氨酯材料不掉色，耐磨擦，美观易清洁。 7、配置立柱24V安全电压电机四组、推杆电机三组、控制盒一组，可实现多功能体位变化，备有蓄电池，具有不断电系统，在断电情况下可工作达4小时以上。 8、整体采用自有机器人焊接设备焊接，焊接精度高，焊缝均匀牢固，表面无焊点。 9、功能： （1）整体升降、500-900mm （2）靠背折起角度：0-75° （3）大腿折起角度：0-35° （4）小腿折起角度：0-13° （5）前后倾起角度：＞0--12° （6）手动左右翻身角度：0--25° （7）设有自动翻身、手动翻身功能，翻身角度分为 0°10°15°20°25° （8）翻身时间间隔分为5个挡分别为3分、6分、10分、20分、30分。 （9）腿部、脚部自动联动功能其每小时次数可分为15次30次45次 （10）称重范围0-170公斤，称重精度为0.01KG.误差范围±30。 （11）设有离床报警系统，患者离开病床中心向离床位置移动时，将发出 “离床”模式报警。如果医护人员不需要此操作，可以关闭离床系统并使报警静音。 （12）半卧位报警，当患者离开头部床段，系统将启动报警功能 （13）刹车报警，当刹车系统解锁后，系统会自动报警 （14）一键复位，一键式操作，按下复位按键、床体各电动操作功能将复位到初始状态。 （15）CPR靠背快速释放功能 （16）夜灯功能：床底装有 LED 灯，为夜间下床提供照明。 （17）紧急停止功能：设有紧急停止功能按键；启用紧急停止功能，锁定所有控制单元按键【电动 CPR 及手动 CPR可正常使用】 （18）腹部减压功能：背板在升起的过程中同时向头部移动、增大背板与座板之间的距离、向头部最大移动。 | 3 | 张 |
| 106 | 防褥疮抑菌床垫(CCU) | 1.外形尺寸：1965×850×110mm。 2.床垫外套由PU及高性能聚氨酯涂层制成，防渗漏，透气，生物相容性好，可多方向拉伸。 2.1高弹性，降低剪切力； 2.2防渗漏：防血液、分泌物、尿液渗漏； 2.3高透气性； 2.4表面抗菌涂层防止细菌、真菌； 2.5清洁消毒方便：75%的医用酒精擦拭消毒； 2.6过敏患者适用； 3.床垫内胆由双层聚氨酯泡绵组合而成；3D切割，五区（头、背、腰、臀、小腿）仿生结构。 3.1防滑底部设计，防止床垫在床面或床垫上滑移，维护病人安全。 3.2底层整块泡沫，增加床垫整体稳定性。 3.3床垫双侧设置防坠床结构。 4.由高性能聚氨酯复合物构成，五区仿生结构。 | 12 | 张 |
| 107 | PICU电动重症床 | 一.规格: 1.整床尺寸:≥2190×995×505-820mm，床面尺寸：≥1970×850mm； 2.护栏距离床面高度:≥370mm； 二.功能: 1.四个直线电机全自动实现各种体位，背板角度：72°±2°，腿板角度：35°±2°，整床升降：≥505-820mm，前后倾斜角度:13°±1°，背腿联动功能； 2.背部X光拍片：背部床板采用无损透射材料，无需移动即可轻松实现拍片，适用于多种主流DR扫描设备； 3.腹部自延位减压：采用自延位减压床板，使床板上升时自动向后延位，减少患者背部、腹部和臀部的压力，无需身体挪动即可实现舒适姿势； 4.手动CPR功能，可断电操作，科学适用； 5.一键式电动CPR：使整床快速恢复水平状态，为紧急救护赢得时间； 6.一键式心脏椅体位：灵活实现坐卧双姿转换，多角度可调，解放长久卧床的禁锢； 7.一键式垂头仰卧体位：快速实现垂头仰卧体位，便捷提供辅助治疗； 8.具有备用电源，满足病床移动时或紧急情况下断电操作； 9.紧急停止：当发生紧急情况的时候，可以通过快速按下此按钮来达到保护的措施。 三.结构: 1.双层稳固结构,床框及底座加厚用材，采用30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重460kg，床体动态最大载重230kg； 2.背部床板增加矩形钢管加固，采用三角变量自延位结构，有效转移床板承重，减少腹压，最大限度减少电机受力，有效延长电机及病床使用寿命； 四.部件: 1.直线电机采用，强劲动力，性能稳定，平缓静音，耐用寿命长。 2.液晶护士总控器,含电子角度、升降高度数据显示，标识清楚，操作简易，具备按键锁定功能，降低误操作概率，锁定安全。 3.侧护栏控制器,头部护栏两侧均设置体位控制器，按键触手可及，提高患者自控的便捷性，并可由液晶总控器关闭操作权限，避免误操作。 4.流线型床头尾板，采用PE原材料整体一次吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便； 5.全包围四护栏，上身护栏与床板保持同步升降，更多安全保护；气弹簧辅助自动下降，下隐式收藏，操作简便，美观大气；护栏内嵌机械式角度显示器，实时显示背部床板、整床前后倾斜角度。 6.五寸双面中控轮，脚轮骨架采用航空铝材一次压铸成型，质地坚硬且轻盈；左右刹车脚踏各一个，一脚制动，四轮刹车，双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入，永不生锈；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨。 7.背部床板采用无损透射材料，床板背面钢管加固结构，带透气孔；其余床板采用1.2mm冷扎钢板，由汽车钣金加工技术--整体模压成型，四角平滑完整，提高床板的强度；带模压凹槽和透气孔。 五.工艺: 1.焊接机器人集群焊接，整床金属部件100%施以高精度焊接工艺，确保病床安全。 2.表面处理采用汽车式烤漆工艺，不低于33道工序，双重涂层处理技术：除经过去油、除锈、磷化等工艺外，还通过电泳技术在金属管材内壁及表面均匀电泳上一层环氧树脂（底漆）保护膜厚度0.12mm； | 8 | 张 |
| 108 | PICU电动重症床（带称重侧翻） | 1、规格[外观尺寸MM]：2280/2380*1040*500/900mm ；床面尺寸；2035*900mm。 2、床面采用PE原生料一次吹塑成型或采用冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构，延长病床寿命，采用床面冲孔床垫防滑设计，床面凹槽散气孔结合，防滑性强、透气性强；床面与床架间有六个带胶皮垫钢制立柱，使床面放平时无噪音，防夹手设计；床架采用铝型材。 3、床头床尾板采用PE原生料整体一次性吹塑成型。床头尾板与床体采用插拔式连接装置其立柱φ18mm，壁厚2.0mm并设有锁定开关，开关设在外面，可轻松装卸。床头、床尾处设有橡胶防撞轮，缓冲与墙面的碰撞。 4、护栏主体采用PE料，专业模具整体一次性吹塑成型，左右各两片，长短结合，对称组成，四片护栏采用拉力弹簧升降，控制速度及噪音，防止护栏快速下降，可隐藏于床面以下，背部护栏随床面活动，有效的保护患者安全。护栏设有角度显示器，可显示倾斜角度。 5、配置φ125mm中控制动脚轮，脚轮立轴为φ32mm，高稳定性连动脚踏式中控制动系统，一脚制动，四轮刹车，脚轮上设有一字型刹车踏板，刹车稳定方便。 6、轮支架采用压铸铝材质，转动轴，轮轴、轴承座均采用铆轴工艺。刹车凸轮和顶帽采用特种钢锻制淬火处理，耐磨坚固。精密滚珠轴承转动结构，密封防水，脚轮静音、灵活。双轮饼配置密封防水轴承，轮饼采用聚氨酯材料不掉色，耐磨擦，美观易清洁。 7、配置立柱24V安全电压电机四组、推杆电机三组、控制盒一组，可实现多功能体位变化，备有蓄电池，具有不断电系统，在断电情况下可工作达4小时以上。 8、整体采用自有机器人焊接设备焊接，焊接精度高，焊缝均匀牢固，表面无焊点。 9、功能： （1）整体升降、500-900mm （2）靠背折起角度：0-75° （3）大腿折起角度：0-35° （4）小腿折起角度：0-13° （5）前后倾起角度：＞0--12° （6）手动左右翻身角度：0--25° （7）设有自动翻身、手动翻身功能，翻身角度分为 0°10°15°20°25° （8）翻身时间间隔分为5个挡分别为3分、6分、10分、20分、30分。 （9）腿部、脚部自动联动功能其每小时次数可分为15次30次45次 （10）称重范围0-170公斤，称重精度为0.01KG.误差范围±30。 （11）设有离床报警系统，患者离开病床中心向离床位置移动时，将发出 “离床”模式报警。如果医护人员不需要此操作，可以关闭离床系统并使报警静音。 （12）半卧位报警，当患者离开头部床段，系统将启动报警功能 （13）刹车报警，当刹车系统解锁后，系统会自动报警 （14）一键复位，一键式操作，按下复位按键、床体各电动操作功能将复位到初始状态。 （15）CPR靠背快速释放功能 （16）夜灯功能：床底装有 LED 灯，为夜间下床提供照明。 （17）紧急停止功能：设有紧急停止功能按键；启用紧急停止功能，锁定所有控制单元按键【电动 CPR 及手动 CPR可正常使用】 （18）腹部减压功能：背板在升起的过程中同时向头部移动、增大背板与座板之间的距离、向头部最大移动。 | 1 | 张 |
| 109 | 防褥疮抑菌床垫（PICU） | 1.外形尺寸：1965×850×110mm。 2.床垫外套由PU及高性能聚氨酯涂层制成，防渗漏，透气，生物相容性好，可多方向拉伸。 2.1高弹性，降低剪切力； 2.2防渗漏：防血液、分泌物、尿液渗漏； 2.3高透气性； 2.4表面抗菌涂层防止细菌、真菌； 2.5清洁消毒方便：75%的医用酒精擦拭消毒； 2.6过敏患者适用； 3.床垫内胆由双层聚氨酯泡绵组合而成；3D切割，五区（头、背、腰、臀、小腿）仿生结构。 3.1防滑底部设计，防止床垫在床面或床垫上滑移，维护病人安全。 3.2底层整块泡沫，增加床垫整体稳定性。 3.3床垫双侧设置防坠床结构。 4.由高性能聚氨酯复合物构成，五区仿生结构。 | 9 | 张 |
| 110 | 儿童病床（小童） | 1、外形尺寸：全长1900mm±10mm，全宽（含护栏）955mm±10mm；整床重量≥86KG；安全工作负重≥150KG； 2、功能：床面离地高度500mm±10mm；背部升降0-68°±3°；膝部升降0-35°±3°； 3、螺母采用POM材料，带自润滑效果。具备双向过盈保护：当螺杆转动至最长或是最短的极限位置，既背板/腿板达到最高或最低位置时，螺杆与螺母相对产生空转现象，并伴有“嗒嗒嗒”的警示音，从而保护螺杆，延长摇杆的使用寿命，负载条件下使用寿命达≥15000 次，配备防尘罩，避免灰尘进入螺杆内部而影响寿命和操作。 4、摇杆把手主体，采用碳钢焊接成型，强度高，经久耐用。ABS塑料把手套，手感好； 5、床两侧共设计≥4个活动附属挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等； 6、床对角共配置≥2个不锈钢可伸缩输液架，可作为点滴架或蚊帐架使用，输液架设计为隐藏式挂钩，可防止儿童误操作，方便简洁，不占空间。 7、床框采用≥50.8X31.8厚≥1.6mm矩型冷轧管焊接成骨架式结构，坐板位置有两条≥50mmX25mm厚≥2.0mm厚的钢管支撑，整床结构牢固可静态承重≥400KG； 8、整体床架及护栏采用静电粉末喷涂工艺，经过500小时盐雾试验达到无腐蚀效果； 9、涂料采用的固体粉末需通过SGS检测，涂料不得含有以下有害物质，包括但不限于：铅Pb，镉Cd，汞Hg，六价铬Cr6+，多溴二苯醚PBDE，多溴联苯PBB； 10、床面板采用镀锌板一次冲压成型，可拆卸，盖板正面可承受≥100KG的压力。盖板有通风口设计预防褥疮，整体设计符合人体工程力学； 11、护栏采用全护栏结构，高强度铝合金挤出成型，制造精密，结构坚固；伸缩式设计，高度≥2档调节，最高可距床面达560mm±5mm，安全可靠；高强度钢丝绳开关，坚固耐用；释放开关互锁设计，防止儿童自行误操作； 12、床头尾板采用高强度钢材成型，结构坚固，高度560mm±5mm，安全可靠； 13、配置四个直径≥125mm医用万向静音聚氨酯独立刹车脚轮，耐磨，防腐蚀。 | 20 | 张 |
| 111 | 儿童病床床垫（小童） | 1.三折床垫，尺寸与病床相配； 2.床垫外套为防水帆布，可灵活拆卸； 3.床垫中间层为椰棕丝厚度≥20mm，上/下两面分别为海绵，厚度分别≥30mm； 4.海绵的密度范围是≥25-30kg/m3； 5.具有防蛀、防腐、耐水性功能。 | 20 | 张 |
| 112 | 儿童病床（大童） | 1、规格：≥长2120×宽970×高500mm 2、材质： 2.1、床上架：≥30×60×1.1mm冷拉矩形钢管。 2.2、床底架：≥30×60×1.1冷拉矩形钢管。 2.3、床头床尾板：采用HDPE材料吹塑成型工艺制造，插式装配，设有旋钮型锁定装置，单一性装配设计。 3、护栏： 3.1、高密度护栏≥23根，护栏间距≤60mm，护栏整体长度≥1880mm，护栏距床面高度≥ 395mm，充分保护儿童安全。 3.1、横梁为铝合金材质，其余为钢制管材和钢制圆管，两侧带装饰罩。 3.1、具有防夹手功能, 带锁定开关。 4、床垫支撑台 4.1、冷轧钢板冲压拉伸成型，圆形透气孔（孔径≥φ22mm），拉伸高度≥5mm。板材厚≥1.0mm。 4.2、台面采用ABS钢塑结合链接件（内嵌件厚度≥2mm），配直径8mm轴位螺栓栓接，锁紧螺母。 4.3、台面支撑管采用规格为≥20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。 4.4、台面可拆卸，方便清洁及维护。 4.5、冷轧钢板耐腐蚀。 5、摇把：采用ABS工程塑料一次成型。 6、功能： 6.1、安全工作载荷：≥240KG 6.2、背板折起角度：≥0-70° 6.3、腿板折起角度：≥0-25° 6.4、传动系统：伸缩结构为不锈钢管材配合双向导套设计，全钢制万向节，轴位结构为双向压力轴承，丝杆为45#钢双螺纹2.5mm梯形设计，具有双向过盈保护功能。ABS防尘罩。 7、床体四角预留输液架插孔。床体两侧各有两个可滑动引流挂钩。 8、床四角配防撞轮，保护床体。 9、脚轮： 9.1、直径125mm的聚氨酯中控轮 9.2、中控脚轮内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，制动可靠。 9.3、脚轮核心材料采用高强度铝合金材料，强度高，耐腐蚀，脚轮外包采用聚醚PU材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液。 9.4、转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳。 9.5、制动系统：病床采用中间刹车方式，不锈钢刹车踏板。 10、床底配杂物筐1个。 11、主要制作工艺 11.1、管材下料：采用激光切割机下料，有效保证工件的精确度。 11.2、采用焊接机器人集群焊接，焊接过程采用混合气气体保护，焊口光滑、美观、无氧化膜，提高焊缝的强度及准确性，延长使用寿命。 11.3、碳钢表面处理：采用自有全自动静电粉末喷涂流水线一次性完工，喷涂前经高速抛丸机除锈，然后经水洗、除油、二度磷化等处理，再进行静电粉末喷涂，真正达到内外防锈，能延长病床的使用寿命。粉末材料具有耐老化、高韧性、抗菌的性能。 | 43 | 张 |
| 113 | 儿童病床床垫（大童） | 1、床垫的功能与病床相辅相成； 2、布料采用牛筋布，具有防螨性、抗菌性、防霉性。 3、内置4公分高弹硬质海绵，具有抗菌作用，4公分天然海南椰丝。 4、床垫配有拉链,便于装卸、清洗。 5、床垫整体阻燃等级达到I级水平。。 | 43 | 张 |
| 114 | 二摇杆骨科半牵引床 | 1、规格：2110×980×500mm±10mm; 2、床架采用碳钢焊接而成，床架规格：≥30×60×1.1mm。上下床架可拆。 3、床头床尾： 3.1、采用HDPE工程塑料一次吹塑成型。 3.2、四周带防撞轮和防撞护角。 3.3、床头与床架结合处隐藏于床边内部并设有锁定开关，开关扳手采用ABS高强度工程塑料注塑成型。 3.4、床尾外侧配床头牌。 3.5、PVC材质3M装饰贴膜，厚度≥0.6mm。 3.6、床头孔把握位直径36mm，适合握持操作。 3.7、床头尾板封闭开口的缝隙<120mm； 3.8、具有抗菌、防霉效果。 3.9、耐老化性强。 4、床垫支撑台 4.1、冷轧钢板冲压拉伸成型，圆形透气孔（孔径≥φ22mm），拉伸高度≥5mm。板材厚≥1.0mm。 4.2、台面采用ABS钢塑结合链接件（内嵌件厚度≥2mm），配直径8mm轴位螺栓栓接，采用锁紧螺母固定。 4.3、台面支撑管采用规格为≥20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。 4.4、台面可拆卸，方便清洁及维护。 4.5、冷轧钢板耐腐蚀。 5、功能配置： 5.1、整床调节功能：背部升降范围≥0-70°，腿部升降范围≥0-25°。 5.2、摇把：采用ABS工程塑料一次成型，可折叠隐藏于床尾板下面。 5.3、传动系统：伸缩结构为不锈钢管材配合双向导套设计，全钢制万向节，轴位结构为双向压力轴承，丝杆为45#钢双螺纹2.5mm梯形设计，具有双向过盈保护功能。ABS防尘罩。 6、倾倒式护栏： 6.1、电泳铝合金横梁，厚度≥1.5mm表面硬化处理。 6.2、不锈钢双平面圆管立柱，规格：≥Φ19×0.8mm，钢制U型关节满焊工艺，厚度≥1.5 mm，不锈钢销钉铆接，折叠轻松。 6.3、底座采用≥30*30*1.35mm的钢制管材。 6.4、护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。 6.5、护栏整体高度≥430mm，升起后高于床面≥355mm。护栏整体长度：≥1470mm。 6.6、嵌入式螺栓链接结构，配有防护帽。 6.7、护栏横梁承载800N重力900小时无永久性变形现象。 7、四角输液架插孔，内镶钢制套管。双侧引流挂钩。 8、脚轮： 8.1、直径125mm的聚氨酯中控轮 8.2、中控脚轮内镶双轴承，耐磨，静音，防缠绕，制动可靠。 8.3、脚轮核心材料采用高强度铝合金材料，强度高，耐腐蚀，脚轮外包采用聚醚PU材料，静音，减震，耐磨损，耐腐蚀性溶液。 8.4、转动部分，采用精密轴承组，旋转灵活平稳。 8.5、制动系统：ABS矩形中央刹车踏板，钢制骨架。 9、头部双臂式牵引架: 带两个牵引吊环，采用两根不锈钢管材整体弯制成型，规格：≥Ø38×1.13mm，立柱高度≥1475mm，外展长度：≥640mm。 10、不锈钢管材腿部外展式牵引架： 宽≥1000mm，高度≥700mm，主管规格：≥Φ38×1.1mm，牵引支架规格：≥Φ31×1.1mm，带三个可移动牵引滑动。 | 42 | 张 |
| 115 | 骨科床垫1 | 1、床垫的功能与病床相辅相成； 2、布料采用牛筋布，具有防螨性、抗菌性、防霉性。 3、内置4公分高弹硬质海绵，具有抗菌作用，4公分天然海南椰丝。 4、床垫配有拉链,便于装卸、清洗。 5、床垫整体阻燃等级达到I级水平。。 | 42 | 张 |
| 116 | 四摇杆骨科牵引床 | 1、规格：2180×990×490/690mm±10mm; 2、材质： 2.1、床架矩形钢管焊接，规格：≥30×60×1.1mm 2.2、床头床尾板：采用HDPE工程塑料一次注塑成型。四周带防撞轮和防撞护角。床尾外侧配床头牌。 3、床垫支撑台： 3.1、冷轧钢板冲压拉伸成型，圆形透气孔（孔径≥φ22mm），拉伸高度≥5mm。板材厚≥1.0mm。 3.2、台面采用ABS钢塑结合链接件（内嵌件厚度≥2mm），配直径8mm轴位螺栓栓接，锁紧螺母。 3.3、台面支撑管采用规格为≥20×30×1.1mm的钢管焊接而成，承载力大。 3.4、台面可拆卸，方便清洁及维护。 3.5、冷轧钢板耐腐蚀。 4、功能配置： 4.1、整床调节功能：背部升降范围≥0-70°，腿部升降范围≥0-25°，左右腿可单独进行操作。整体升降行程：≥500－705mm。 4.2、摇把：采用ABS工程塑料一次成型，可折叠隐藏于床尾板下面。 4.3、传动系统：伸缩结构为不锈钢管材配合双向导套设计，全钢制万向节，轴位结构为双向压力轴承，丝杆为45#钢双螺纹2.5mm梯形设计，具有双向过盈保护功能。 5、倾倒式护栏： 5.1、电泳铝合金横梁，厚度≥1.5mm表面硬化处理。 5.2、不锈钢双平面圆管立柱，规格：≥Φ19×0.8mm，钢制U型关节满焊工艺，厚度≥1.5 mm，不锈钢销钉铆接，折叠轻松。 5.3、底座采用≥30*30*1.35mm的钢制管材。 5.4、护栏开关带防夹手功能，并带有防夹手提示。 5.5、护栏整体高度≥430mm，升起后高于床面≥355mm。护栏整体长度：≥1470mm。 5.6、嵌入式螺栓链接结构，配有防护帽。 5.7、护栏横梁承载800N重力900小时无永久性变形现象。 6、双侧引流挂钩。 7、牵引架组件：全不锈钢制成牵引架，龙门式设计，立柱管规格：≥30×50×1.7mm，上横管规格：≥30×60×1.1mm。牵引架距床面整体高度：≥1375mm。 7.1、在牵引架上有吊臂一付。 7.2、腿部带外展式牵引横杆一条，具备双牵引滑轮，坐标式灵活定位。 7.3、顶部配牵引滑轮。 8、脚轮：采用ф125mm的静音耐磨脚轮，单独制动。固定方式：螺杆固定。主架及轮芯：主架采用钢结构，轮芯采用强承载能力的尼龙（PA6）材质。轮面：采用耐磨PU作为轮面材质，具有优良的耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪作用。双轮面设计，增强稳定性。转动方式：采用内镶封闭式轴承方式转动，不用填注润滑油，有效的降低噪音，并提高脚轮整体的顺畅度。 9、生产工艺： 9.1、涂层厚度平均值≥97um。 9.2、主要部件经不低于100小时的盐雾时候后，无明显腐蚀现象。 | 30 | 张 |
| 117 | 骨科床垫2 | 1、床垫由背板、臀板、大腿板、小腿板六部分组成； 2、布料采用具有防螨性、抗菌性、防霉性的牛筋布，。 3、内置4公分高弹硬质海绵，具有抗菌作用，4公分天然海南椰丝。 4、床垫配有拉链,便于装卸、清洗。 5、床垫整体阻燃等级达到I级水平。 | 30 | 张 |
| 118 | 悬浮床（空气流动床） | 1、悬浮力：悬浮力无级可调，根据病人体重对悬浮力的不同需求随时予以调控。 2、悬浮力≥280kg。 3、消毒模式：臭氧杀菌功能。 4、操作面板：≥10吋彩色液晶显示屏触摸面板。 5、智能控制：具有自动PID温度调节系统。随着床面实际温度接近设定温度，PID温控系统会逐渐衰减加热器功率，从而使温度升降平稳，避免床面温度忽冷忽热，确保设备运行稳定，延长控制系统及动力系统使用寿命30%以上。 6、电磁兼容：确保与其它大功率设备同时使用不受干扰。 7、散热器：纯铜材质散热器，耐高压、耐腐蚀、抗氧化，散热效能居各种材质之首；同时采用静音低功耗高风量散热风扇，散热性能优，散热风扇功率0.01KW*12,散热面积1.2平方米。 8、滤单：特制材质，抗张力强，兼备高密度、高透气性；孔径小于29um，确保颗粒不泄露。 9、滤单压紧装置：双重（橡胶压条和粘扣）加强工艺，结合精密，安全性能高，杜绝颗粒泄露。 10、床体工作方式选择：连续工作方式、间断工作方式、保养吸干工作方式，可根据患者的实际情况选择。 11、微颗粒： 1、颗粒经过厌水处理，具备三防功能（防潮、防静电、防交叉感染） 2、500～560KG/每台；粒径：50μm～154μm；组织成分：陶瓷、有机硅复合材料（无毒、无味）。 12、多孔板：采用高寒松材质，木纤维低密度，采用特殊工艺成型，透气性能均匀、良好，无任何化学粘合剂；同时采用三排固定受力分布均匀，坚固耐用。 13、人体与床面接触压强降低90%以上,小于毛细血管闭合压。 14、可调节靠背架：0°～60°之间任意调节角度。 15、高压舱采用均匀分流分压，使颗粒流化更均匀、悬浮力更大，使用年限大大延长30%以上。 16、采用安全可靠的散热装置，使温度控制更精确、有效、安全。 17、采用延长空气流动床使用寿命的进风装置。 18、床体温度控制范围：室温18℃～28℃，温控范围为28℃～41.5℃（范围内连续可调）,温度控制精度：±1℃ 19、噪声量：＜50dB 20、电源：~220V、50Hz 21、电源功率：1.5KVA 22、辅助加热：1.0kw（帮助冷床快速升温，缩短病人等待时间）。 23、风机功率：0.75KW（送风系统） 24、冷却方式：风冷，无水降温，节约资源，方便移动。 25、外形尺寸（长*宽*高）：≥2230mm*945mm*920mm 26、称重系统：称重精度范围35kg~150kg，人体称重误差≤0.05kg。 27、主体结构：包括流化舱体、外套、下床体机壳、压力舱底座等均采用高强度、抗老化、轻质、绝缘的玻璃钢材质，下床体承重保险系数不小于2.4。 28、床面控制湿度：在环境湿度85%RH的情况下，床面控制湿度在40%RH以下。 29、信息管理：有数据采集打印功能。 30、超温报警：当床体内温度超过41℃±0.5℃时，报警系统发出警报并自动切断加热电源，同时启动所有冷却功能。 31、故障自检功能，自动断电保护性能，过载保护装置保证患者的人身安全。 | 1 | 张 |
| 119 | 烫伤翻身床 | 1、整体外形尺寸：2180*1000*1020mm； 2、床面尺寸：1850*750mm； 3、控制器：带线触屏遥控器； 4、悬浮翻身：可整体自动、手动循环翻身，翻身角度≥23°，自动翻身时间设定范围：0-99min； 5、背部升降角度：0-66°； 6、双层复合抬升行程：0-300mm； 7、悬浮抬升：可自动、手动悬浮抬升，抬升高度≥30cm； 8、抬腿角度：0-35°； 9、悬浮站立：可仰卧、俯卧位悬浮站立，悬浮站立角度≥30°；不同体位时间设定范围：5-995min； 10、站立技术：可站立，站立角度0-75°； 11、床上清洁：可床上淋浴、浸浴、药浴、头部清洗、会阴冲洗、床上泡脚等，可床上如厕； 12、床上座椅：床机转型坐椅，腿部自然屈曲可达90°、起背角度≥66°、抬升高度≥30cm； 13、脚踏旋转角度：0-25°； 14、安全自锁：采用智能监测自锁系统，锁定后才能启动站立功能； 15、床头板可拆卸：可用于紧急操作气管插管、清创换药等功能； 16、床上康复训练功能：可装卸牵引架，进行自我牵引、康复锻炼； 17、MAX检查位：电动一键检查； 18、一键CPR：电动； 19、电源：220V/50HZ； 20、电池容量：1.2AH； 21、安全载荷：≤175KG。 | 2 | 张 |
| 120 | 产科手术床 | - 性能要求 1.1采用电动推杆传动方式，运行速度均匀、平稳、体位摆放精准，性能可靠，经久耐用。 1.2主要功能台面升/降、前/后倾斜、左/右倾斜、头板调节、脚板调节、纵向平移。 1.3床板抗倍特板，具有双层耐磨、防燃、防焰、防蚀抑菌。 1.4手术床具有极佳的移动性和转向性，电动脚轮锁定系统保证手术时脚轮不接触地面，实现地面支撑。 1.5手术台电源线连接、手控器电源线连接均采用航空插头设计，防水、防脱落。 1.6配备一键复位功能，方便手术室术后的整理清洁工作，提高工作效率。 1.7多点位体位记忆功能，一键恢复至预设的体位及高度，操作方便、高效。 1.8电动內建式腰桥，操作便捷，床体下方无突出机构，方便X光机在术中移动、操作。 1.9 底座T型设计，四周无凸出物且内缩式设计，利于术者脚尖伸入，让身体自然垂直手术，减少术者疲劳。 1.10头、腿板互换式设计，可根据手术需求对台面灵活调整。 1.11配备应急电源功能，当意外停电后，可将手术台恢复至理想位置。 1.12控制系统采用双控制系统，立柱控制器与手持遥控器按键式操作，两路独立控制，任何一方故障不影响另一方使用。 2.技术参数 2.1床面长度≥2070mm 2.2床面宽度≥525mm 2.3升降高度≥680mm-980mm 2.4前/后倾斜≥31° 2.5左/右倾斜≥21° 2.6气动头板上/下调节≥50°/93° 2.7背板上/下调节≥82°/32° 2.8气动脚板上/下调节≥50°/93° 2.9脚板水平方向≥95° 2.10纵向平移≥310mm 2.11腰桥≥0-126mm | 1 | 张 |
| 121 | 电动产床 | 一、参数： 1、床身尺寸：L2320*W990*H485~860mm(±10mm），床面宽度：860mm(±10mm）；整体升降行程375mm。 2、护栏到床面高度370mm±10mm。 3、背板升降角度为0-60°，背板上升的同时，座板可以联动上折，座板上折角度为0-15°。 4、床体电动后倾斜，角度为0-8°。 5、腿架可升降，行程：≥205mm。 6、整床安全载荷≥220kg，辅助台安全载荷≥180kg。 二、功能： 1、床头板：可直接拔插，无锁定装置，可做心肺复苏板使用。 2、床头两侧分别配有横向防撞轮2个和纵向防撞轮2个。 3、床头两侧各有一个输液架插孔。 4、护栏： ①护栏带阻尼装置。 ②护栏内外两侧都有按键：内侧按键产妇可自己操作，设置功能有背板升降，辅助台升降、患者急停、地灯照明；外侧按键由护理人员操作，功能设置有整体升降、床体后倾斜、背板升降、辅助台升降、功能锁定、地灯照明。 5、助力扶手：可折叠隐藏。 ※6、足托和腿托: ①上下调节0-90°，外展到90°。 ②万向调节配合行程锁，实现多种分娩体位。 ③可折叠隐藏。 7、辅助台：可拆卸。 8、污物盆：抽拉式。 9、脚轮： ①ф150mm静音中控轮。脚轮经过≥24h中性盐雾试验后，符合GB/T 14687-2011《工业脚轮和车轮》标准要求。 ②压制钢制结构，精密滚珠轴承置于旋转头和轮子中，轮架配有合成材料制的轮盖, 适用锁定控制杆配有凸轮孔的轮杆. 聚酰胺制轮心,轮面:聚亚安酯,精密滚珠轴承。 ③具有定向、万向、刹车三个功能。 10、具有手动CPR功能。 11、具有整床急停功能。 12、具有地灯照明功能。 13、电控系统 ①采用推杆电机，操作轻松灵活，无噪音。 ②防水等级≥IP54。 ③带蓄电功能，断电情况下操作次数10-20次。 15、床插式输液架1个 三、临床体位：可实现15种分娩体位：1、硬膜外麻醉体位；2、“C”体位；3、半坐体位；4、跪姿体位；5、支撑式全蹲体位；6、右侧/左侧位体位；7、急救位；8、截石位体位；9、缝合体位；10、麦克罗伯特体位；11、分娩球体位；12、小腿支撑的坐姿；13、宝座位置C曲线；14、王位；15、拉杆带毛巾拉力体位。 | 5 | 张 |
| 122 | 妇科检查床 | 一、技术参数 1、整体规格：1800×940×715/965mm 2、床面分段尺寸：背板：800×600mm；坐板：400×600mm； 腿板：510×600 mm； 3、背板升降角度：上折0-55°。 4、床面前后倾最大角度：前倾0-5°，后倾.0-15°。 二、功能操控： 1、床面高度调节采用液压升降立柱； 2、背板倾斜采用双气弹簧控制； 3、腿板可拆卸设计； 4、整床倾斜采用手摇倾斜系统。 三、材质： 1、整体不锈钢材质。 2、底部罩壳厚度：1.5mm ；侧板厚度：12mm； 床板厚度：2.0mm 3、床面：一次发泡成型海绵床垫。 四、带万向脚轮2个，方便移动。 五、由床面、床架、底座三部分组成，床面分为坐板、背板、腿板，且角度可调。 | 30 | 张 |
| 123 | 转运车床 | 规格：≥1960×660×580/870mm 1、主要框架采用冷轧型钢焊接而成。 2、床面及护栏采用HDPE材料一次吹塑成型。 3、护栏采用两大护栏设计，一侧一片。 4、背部可在0-80度体位上任意调节，采用液压助力弹簧做支撑力源。 5、钢制底架由矩形管焊接，外罩ABS防护罩。 6、整床高度可调。不锈钢材质摇把。伸缩结构为不锈钢管材配合双向导套设计，全钢制万向节，轴位结构为双向压力轴承，丝杆为45#钢双螺纹2.5mm梯形设计，具有双向过盈保护功能。 7、中控刹车系统, ф150mm中控脚轮。底部配导向轮。 8、四周带防撞轮。 9、配置不锈钢伸缩式输液架1根和氧气瓶支架。 | 27 | 辆 |
| 124 | 内镜转运车床 | 规格：≥1960×660×580/870mm 1、主要框架采用冷轧型钢焊接而成。 2、床面及护栏采用HDPE材料一次吹塑成型。 3、护栏采用四小护栏设计，一侧两片。 4、背部可在0-80度体位上任意调节，采用液压助力弹簧做支撑力源。 5、钢制底架由矩形管焊接，外罩ABS防护罩。 6、整床高度可调。不锈钢材质摇把。伸缩结构为不锈钢管材配合双向导套设计，全钢制万向节，轴位结构为双向压力轴承，丝杆为45#钢双螺纹2.5mm梯形设计，具有双向过盈保护功能。 7、中控刹车系统, ф150mm中控脚轮。底部配导向轮。 8、四周带防撞轮。 9、配置不锈钢伸缩式输液架1根和氧气瓶支架。 | 15 | 张 |
| 125 | 内镜转运推车 | 1、适用于内镜、导管、器械的转运； 2、车架不锈钢材质，带静音脚轮； 3、转运槽ABS材质，防撞保护； 4、转运槽中间线条隆起，增加摩擦力，易拿易放； | 6 | 辆 |
| 126 | 婴儿床 | 1、规格：≥920mm×560mm×895~1195mm 2、底盘高度≤120mm，可插入成人病床床底，带储物槽。 3、床体升降由脚踏控制，采用双管气弹簧结构。升降滑道：铝合金型材滑道。 4、铝合金立柱，带推行扶手。 5、婴儿盆规格：≥860 mm（长）×510mm（宽）×250 mm（高），食品级材质，无毒无害； 6、婴儿盆可倾斜，气弹簧控制，具有泄压扳手，倾斜角度：0-12° 7、脚轮：双面全制动脚轮，脚轮规格：Φ60mm。 | 158 | 张 |
| 127 | 手动换床单诊疗床 | 规格：1900X650X700mm±5mm; 1.框架采用钢管，焊接打磨抛光处理，架构牢固扎实； 2.喷涂：钢材采用环氧树脂静电粉末喷涂，涂层膜厚度均匀，粉末均采用抗菌防霉涂层，达到环保抗菌双效功能； 3.配置：手动换床单装置，配吊抽，方便储物。 | 1 | 张 |
| 128 | 睡眠测试床 | 1.规格：L2100*W1800*H1100mm±10mm； 2.采用实木多层板靠背，床头靠包采用布艺+高密度海绵填充+排骨架+实木脚。 | 1 | 张 |
| 129 | 床垫 | 规格：1800*2000*200±5mm； 1.床垫面料：棉质针织布； 2.床网弹簧：链接式弹簧提拉网，使用高密度回弹海绵加棕榈垫。 | 1 | 张 |
| 130 | 病房床头柜（测试床） | 规格：500*400*500±10mm 1、饰面：耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2、基材：环保刨花板； 3、封边：PVC封边条； 4、采用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形； 5、五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）。 | 2 | 个 |
| 131 | 病房床头柜 | 1、规格：≥475mm（长）*475mm（宽）*755mm（高）； 2、设置一门，一屉、一柜、一餐板（抽屉式），以上部件及柜面采用工程塑料ABS一次注塑成型，其他部位为冷轧钢板冲压成型，板厚≥0.8mm，静电喷塑喷涂。 3、桌面为内凹式，防止物品滑落。 4、柜内有隔板（注塑成型）,柜体两侧分别带有不锈钢毛巾架。 5、底部带脚轮可移动。 6、抽屉带弧形扣手。 | 247 | 个 |
| 132 | 骨科床头柜 | 1、规格：≥475mm（长）*475mm（宽）*755mm（高）； 2、设置一门，一屉、一柜、一餐板（抽屉式），以上部件及柜面采用工程塑料ABS一次注塑成型，其他部位为冷轧钢板冲压成型，板厚≥0.8mm，静电喷塑喷涂。 3、桌面为内凹式，防止物品滑落。 4、柜内有隔板（注塑成型）,柜体两侧分别带有不锈钢毛巾架。 5、底部带脚轮可移动。 6、抽屉带弧形扣手。 | 8 | 个 |
| 133 | 特需房床头柜 | 1、规格：≥475mm（长）*475mm（宽）*755mm（高）； 2、设置一门，一屉、一柜、一餐板（抽屉式），以上部件及柜面采用工程塑料ABS一次注塑成型，其他部位为冷轧钢板冲压成型，板厚≥0.8mm，静电喷塑喷涂。 3、桌面为内凹式，防止物品滑落。 4、柜内有隔板（注塑成型）,柜体两侧分别带有不锈钢毛巾架。 5、底部带脚轮可移动。 6、抽屉带弧形扣手。 | 40 | 个 |
| 134 | 过床餐桌 | 规格：≥920×455×745/1130mm 1、气弹簧控制升降。 2、立柱采用铝合金型材。其余采用冷轧钢管，表面静电粉末喷涂，抗老化不生锈。 3、餐桌面采用PE材料一次吹塑成型。带杯子和筷子凹槽，方便实用。 4、配置四个静音脚轮，推动灵活。 5、配置升降控制锁定开关，拔出钥匙时，可不用搬动升降开关直接进行上升操作，插入钥匙时，必须用升降开关才能控制上升操作。 | 193 | 张 |
| 135 | 医护脚踏 | 规格：600*415*205/405±10mm 1、采用SUS304B不锈钢管焊接而成。 2、两步设计，凳面带防滑垫； | 30 | 张 |
| 136 | 医护衣鞋柜 | 1、材质：采用16/25±1mm厚免漆板，板材均为三聚氰胺双贴饰板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 2、封边：所有采用1mm厚度PVC封边条封一周，采用全自动机械封边机配以热溶胶高温封边，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡； 3、拉手：采用实心铝合金型材，工艺采用电解氧化，精细打磨，耐腐蚀，有很好的常温机械性能和耐磨性。 4、门铰：液压铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 | 847.6 | ㎡ |
| 137 | 病房更衣柜 | 1、材质：采用16/25±1mm厚免漆板，板材均为三聚氰胺双贴饰板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 2、封边：所有采用1mm厚度PVC封边条封一周，采用全自动机械封边机配以热溶胶高温封边，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡； 3、拉手：采用实心铝合金型材，工艺采用电解氧化，精细打磨，耐腐蚀，有很好的常温机械性能和耐磨性。 4、门铰：液压铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 | 2055 | ㎡ |
| 138 | 病人更衣柜 | 1、材质：采用16/25±1mm厚免漆板，板材均为三聚氰胺双贴饰板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 2、封边：所有采用1mm厚度PVC封边条封一周，采用全自动机械封边机配以热溶胶高温封边，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡； 3、拉手：采用实心铝合金型材，工艺采用电解氧化，精细打磨，耐腐蚀，有很好的常温机械性能和耐磨性。 4、门铰：液压铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 | 8.3 | ㎡ |
| 139 | 患者更衣柜 | 1、材质：采用16/25±1mm厚免漆板，板材均为三聚氰胺双贴饰板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 2、封边：所有采用1mm厚度PVC封边条封一周，采用全自动机械封边机配以热溶胶高温封边，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡； 3、拉手：采用实心铝合金型材，工艺采用电解氧化，精细打磨，耐腐蚀，有很好的常温机械性能和耐磨性。 4、门铰：液压铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 | 9 | ㎡ |
| 140 | 医护更衣柜 | 1、材质：采用16/25±1mm厚免漆板，板材均为三聚氰胺双贴饰板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 2、封边：所有采用1mm厚度PVC封边条封一周，采用全自动机械封边机配以热溶胶高温封边，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡； 3、拉手：采用实心铝合金型材，工艺采用电解氧化，精细打磨，耐腐蚀，有很好的常温机械性能和耐磨性。 4、门铰：液压铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 | 31.5 | ㎡ |
| 141 | 被服柜 | 1、材质：采用16/25±1mm厚免漆板，板材均为三聚氰胺双贴饰板，经过防虫、防腐等化学处理，持久不变形； 2、封边：所有采用1mm厚度PVC封边条封一周，采用全自动机械封边机配以热溶胶高温封边，无透胶、无凹陷、无压痕、无脱胶、无气泡； 3、拉手：采用实心铝合金型材，工艺采用电解氧化，精细打磨，耐腐蚀，有很好的常温机械性能和耐磨性。 4、门铰：液压铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 | 361.2 | ㎡ |
| 142 | 病历夹车（50格） | 规格: 730*410*1050mm 1、材质:车体由ABS工程塑料、铝合金组成； 2、病历车台面为ABS材质，耐磨、易清洁，铝合金四柱承重； 3、正面: 双列50格病历夹隔层，每格隔层的高度为25mm。两个抽屉，铝合金抽屉拉手，抽面尺寸:290*100mm，内空:213*312*85mm;三折静音金锁导轨抽拉自如；有相应的标识序号，标识数字清晰； 4、底部：四个防撞角，万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。 5、配有安全锁以确保病历夹资料安全； | 40 | 辆 |
| 143 | 急救车 | 规格：620×500×1000mm±5mm; 1.ABS模具成型台面，铝合金型材立柱； 2.ABS台面凹字形，安全置物；带隐藏式副工作台1个。 3.侧板背板采用PVC材质整板拼装； 4.五只ABS抽屉，每个抽屉内置药盒，大小可调，方便药品分类存放，抽屉采用三节静音滑轨，带自动回位功能； 5、抽屉采用一次性中控锁，方便锁定。 6、四只Φ125mm静音防缠绕脚轮，对角刹车； 7、整体承重≥60KG； 8、底部四角带防撞轮。 | 48 | 辆 |
| 144 | 麻醉车 | 规格: 850*520*970mm 1、整车主要由ABS工程塑料、铝合金、不锈钢构成，铝合金四柱承重； 2、台面： ABS注塑模具一次性成型一体化台面两侧带扶手，推行方便；ABS护栏三面无空隙，小的物品不会滑落，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 3、正面：,密码锁，配置有五层抽屉，第一、二层小抽屉，抽屉面高80mm，内空：508*358*68mm；第三、四层为中抽屉，抽屉面高120mm，内空：508*358*110mm；第五层为大抽屉，抽屉面高240mm，内空：508*358*220mm。每个抽屉内 配3*3分隔片，可自由分隔，每个抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。 4、左侧：配有抽屉式隐藏副工作台、洗手液支架、资料盒； 5、右侧：配有圆桶锐器盒、2个ABS污物桶； 6、推车后面：配有可伸缩双排麻醉盒、一层托盘可放置物品。 7、推车底部：底部底边配有防撞条装置，四个万向插入式脚轮，其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯。 | 20 | 辆 |
| 145 | 送药车 | 规格：850*520*950mm±5mm; 1、整车主要由ABS工程塑料、铝合金、不锈钢构成，四柱铝合金三角柱承重。 2、台面采用一体化注塑成型台面，两侧带有扶手，易推拉。配不锈钢护栏，物品不易滑落；台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 3、推车正面：配带有中控锁可旋式，配五层药盘，共25人份。内有四位药盒，区分早、中、晚、夜 。药盒尺寸：216x100x84mm药盒分开尺寸：100x48x84mm。一层大抽屉，抽屉面高240mm，内空：508*358*220mm。抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。抽屉轨道为轻声三折轨道。 4、左侧位：置物盒。 5、右侧位：分色垃圾桶。 6、推车背面：配五层药盘，共25人份。内有四位药盒，区分早、中、晚、夜 。药盒尺寸：216x100x84mm药盒分开尺寸：100x48x84mm。 7、推车底部：配有四个万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能。 | 39 | 辆 |
| 146 | 输液车 | 规格：650*480*930MM 1.主要由铝·不锈钢·ABS工程塑料结构组成；304不锈钢四柱承重； 2.ABS一体化护栏，三面无空隙，台面包括护栏注塑工艺一次成形，台面上配透明软玻璃; 3.正面：中控锁，配置有2层中抽屉，抽屉面高120mm，内空：470*375*110mm；抽屉内配 3*3分隔片，可自由分隔，抽屉拉手为铝合金拉手、封口插槽式标示牌防止液体及灰尘进入； 4.左侧：隐藏式副工作台、杂物盒，洗手液支架； 5.右侧：配有锐器盒、ABS双污物桶； 6、背部：可伸缩双排不锈钢龙门输液架； 7.底部：万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能； | 55 | 辆 |
| 147 | 治疗车（2层） | 规格：760*475*920mm±10mm; 1、整车主要由ABS工程塑料、铝合金构成，铝合金四柱承重。 2、ABS注塑成型一体化台面，台面、护栏、扶手一体化，使物品不易滑落、易推拉。台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 3、推车正面：配两层中抽屉，抽屉面高120MM，内空：430*335*110mm。抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。 4、左侧位：配有一个杂物盒。 5、右侧位：一个3L圆桶锐器盒，2个ABS污物桶。 6、推车底部：配有四个万向插入式轻音轮，其中两只带刹车功能。 | 87 | 辆 |
| 148 | 治疗车（3层） | 规格：760*475*920mm 1、整车主要由ABS工程塑料、铝合金构成，铝合金四柱承重。 2、ABS注塑成型一体化台面，台面、护栏、扶手一体化，使物品不易滑落、易推拉。台面上配透明软玻璃，保护台面不易划伤。 3、推车正面：配一个中抽屉，抽屉面高120MM，内空：430*335*110mm。抽屉面板上配有防盗式封口插槽标识牌，防止液体及灰尘进入。 4、中间一层托盘可以放置物品 5、左侧位：配有一个杂物盒。 6、右侧位：一个3L圆桶锐器盒，2个ABS污物桶。 7、推车底部：配有四个万向插入式轻音轮，其中两只带刹车功能、。 | 100 | 辆 |
| 149 | 紫外线消毒车 | 1、手推移动式消毒车； 2、灯臂可折，双灯管结构， 3、灯臂角度可以调节，能在00~1800任意摆动定位； 4、底座采用四个万向静音脚轮； 5、消毒车底座为伸缩式，无需安装; 6、该消毒车采用双30W直管型紫外线杀菌灯进行清毒； 7、紫外线波长：253.7nm; 8、单支紫外线灯管的强度：≥150uw/cm2(一米距离处测量） 9、对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌、枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值＞3.00； 10、电 源：～220V±10% 50HZ;; 11、输入功率：170VA; 12、采用机械定时器能在0-120分钟内任意调节消毒时间； | 84 | 辆 |
| 150 | 平板推车 | 外形尺寸：800mm(L)X500mm(W)X200+600mm(H) 1.活动推手，推手可活动倒平板面，方便运输和存放； 2.板面采用不锈钢板折弯焊接成型，板厚T1.2mm； 3.内加加强管为38X38X1.2mm方管 ,推手为φ38X1.2管； 4.采用5寸万向轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，稳定性好； | 50 | 辆 |
| 151 | 氧气瓶推车 | 外形尺寸：430mm(L)X500mm(W)X1300mm(H) 1.推车中间位配有倾斜垂立开关，拉动开关时，可以控制推车倾斜或垂立。 2.弧形弯管上配有链条锁，推动气瓶时可以把链条锁上，防止气瓶脱落。 3.两边把手配有胶套，方便推动； 4.车底盆采用1.0mm304#不锈钢板进行弯形、压折、焊接成型；其它采用φ25X1.0不锈钢圆管； 5.后轮为3寸万向轮，前轮为6寸定向轮高耐磨，无噪音，稳定性好； | 42 | 辆 |
| 152 | 奶车 | 规格：650*480*1020MM 1.主要由铝·不锈钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重； 2. 台面采用ABS工程塑料， 台面两侧平拉开设计，易清洁，内部实用尺寸：510*365*90mm内有3*3分隔片，可自由分隔；台面可锁； 3.正面：配置有2层抽屉、抽屉面高120mm，内空：470*375*110mm，抽屉封口插槽式标识牌尺寸：110*58mm、防止液体及灰尘进入； 4.左侧：小号网篮，大号网篮； 5.右侧：3L圆针筒，ABS双污物桶分色； 6.底部：车体四周安装有防撞装置，万向插入式轻声轮，其中两只带刹车功能； | 3 | 辆 |
| 153 | 轮椅 | 1．车架：车架为钢质材料，可折叠结构，安全性能好，表面喷塑处理。 2．座靠垫：座椅及靠背为软座、软靠背, 材质为牛津尼龙布。 3．前轮：前轮采用直径7英寸TPR前轮，配置为高强度工程塑料轮毂、免充气实心轮胎、钢质前叉。 4．后轮：24英寸钢圈充气轮。 5. 脚踏板：塑料踏板。 6．扶手：固定长扶手，配皮革扶手垫、ABS塑料侧板。 7．手轮：ABS塑料四孔手轮。 8．刹车：前刹，表面电泳亚光黑，刹车性能好。 | 82 | 辆 |
| 154 | 脚踏式污物车 | 规格:800*590*890mm±10mm; 1. 全304不锈钢材质厚度1.0mm，直径25mm； 2、 脚踏升降式污物袋自动复位，双污物袋。污物袋为帆布材质，防渗漏、清洗； 3、脚轮：万向静音轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕； 4、车体四周安装有防撞装置； | 41 | 辆 |
| 155 | 晨间护理车 | 1.规格：1140*510*980mm±10mm,PP工程塑料，配帆布袋，可盛放各种杂物。 | 39 | 辆 |
| 156 | 污洗台1 | 外形尺寸：1400(L)X600mm(W)X800+150mm(H) 1、清洗槽四脚用圆管，池深250mm，池底宽400mm；台面向下凹下15mm； 2、采用304#不锈钢经压折、焊接成型； 3、槽及台面用料厚1.5mm； 4、层板用料厚0.8mm，池内管料厚1.0mm； | 1 | 组 |
| 157 | 污洗台2 | 外形尺寸：1650(L)X600mm(W)X800+150mm(H) 1、清洗槽四脚用圆管，池深250mm，池底宽400mm；台面向下凹下15mm，使清洗时使水不易往外流； 2.池体部分下面是一块层板，用存放其它物品； 3、采用304#不锈钢经压折、焊接成型； 4、槽及台面用料厚1.5mm； 5、层板用料厚0.8mm，池内管料厚1.0mm； | 1 | 组 |
| 158 | 污洗台3 | 外形尺寸：1900(L)X600mm(W)X800+150mm(H) 1、清洗槽四脚用圆管，池深250mm，池底宽400mm；台面向下凹下15mm，使清洗时使水不易往外流； 2.池体部分下面是一块层板，用存放其它物品； 3、采用304#不锈钢经压折、焊接成型； 4、槽及台面用料厚1.5mm； 5、层板用料厚0.8mm，池内管料厚1.0mm； | 35 | 组 |
| 159 | 污洗台4 | 外形尺寸：2240(L)X600mm(W)X800+150mm(H) 1、清洗槽四脚用圆管，池深250mm，池底宽400mm；台面向下凹下15mm，使清洗时使水不易往外流； 2.池体部分下面是一块层板，用存放其它物品； 3、采用304#不锈钢经压折、焊接成型； 4、槽及台面用料厚1.5mm； 5、层板用料厚0.8mm，池内管料厚1.0mm； | 1 | 组 |
| 160 | 医用资料柜 | 1、规格：800*400*2000mm±10mm; 2、侧板：采用16mm厚免漆板制作，板材均为三聚氰胺双贴饰板，所有板材采用1mm厚度PVC封边条封一周。 3、柜门：上部为对开玻璃门，下部为整体木门； 4、层板：采用不低于25mm厚免漆板制作，承重力强，长时间使用不会弯曲。板材均为三聚氰胺双贴饰板，所有板材采用1mm厚度PVC封边条封一周。 5、配件：液压铰链采用加厚冷轧钢材，结实耐用，底座定位孔，使螺丝固定更牢固。 | 12 | 组 |
| 161 | 双门冰箱 | 1.总容积：200L 2.能效等级：2级 3.噪音值：≤38dB 4.制冷方式：风冷 5.尺寸（宽*深*高）：550*550*1603mm±5mm. | 81 | 台 |
| 162 | 单门冰箱 | 1.总容量：48L 2.能耗等级：2级 3.制冷方式：直冷 4.尺寸（宽*深*高）mm:445*470*501±5mm. | 123 | 台 |
| 163 | 微波炉 | 1.总容量≥20L，尺寸：440*335*258mm±5mm, ≥2级能耗. | 73 | 台 |
| 164 | 43寸电视机 | 1.超薄4k全面屏 2.屏幕尺寸：≥43英寸 3.屏体等级≥A＋ 4.分辨率：≥3840×2160 5.图像技术: 1)防蓝光技术 提供相关认证资料 6.接口： 1) RF输入接口 2) 侧面USB接口：≥2 支持HDR解码 3) 侧面HDMI接口：≥2 支持HDMI2.1输入支持HDR解码 4) AV输入输出接口≥1 7.硬件配置 1)CPU核数：≥4 2)运行内存：≥2GB 3)机载存储内存：≥16GB 8.网络支持:可支持有线和WIFI无线网络连接，支持双频2.4G/5G WiFi，可支持远场语音控制电视 9.扬声器数量：≥2个 音效支持杜比环绕并提供认证资料 | 353 | 台 |
| 165 | 50寸电视机 | 1.超薄4k全面屏 2.屏幕尺寸：≥50英寸 3.屏体等级≥A＋ 4.分辨率：≥3840×2160 5.图像技术: 1)防蓝光技术 提供相关认证资料 6.接口： 1) RF输入接口 2) 侧面USB接口：≥2 支持HDR解码 3) 侧面HDMI接口：≥2 支持HDMI2.1输入支持HDR解码 4) AV输入输出接口≥1 7.硬件配置 1)CPU核数：≥4 2)运行内存：≥2GB 3)机载存储内存：≥16GB 8.网络支持:可支持有线和WIFI无线网络连接 支持双频2.4G/5G WiFi，可支持远场语音控制电视 9.扬声器数量：≥2个 音效支持杜比环绕并提供认证资料 | 116 | 台 |
| 166 | 移动输液架 | 外形尺寸：高度可由1330mm升到2230mm 1.内架可上下伸缩最高可升到2230mm,升到适当位置时可用旋扭固定. 2.不锈钢管焊接成十字底座，且带轮,便于移动; 3.输液架采用不锈钢管焊接而成； | 98 | 套 |
| 167 | 输液滑轨吊杆 | 1、≥1800*800mm； 2、明装式铝合金单轨，含不锈钢输液吊杆. | 1050 | 套 |
| 168 | 医护书桌 | 规格：1800*600*750±5mm， 1.材质：采用16/25±1mm双贴面免漆板，所有板材外露端面采用PVC封边条，利用机械封边机配以热溶胶高温封边，高密封性不吸水、不膨胀。 | 12 | 张 |
| 169 | 医护书椅 | 规格：500*500*870mm 1.实木框架，高密度海绵坐垫，西皮/科技布面料。 | 12 | 张 |
| 170 | 诊断圆凳 | 1.规格：φ340*450mm±5mm，PU坐垫+200行程升降杆+铝合金五星脚。 | 35 | 张 |
| 171 | 病人椅 | 规格：≥485*470*750mm； 1.整体框架采用实木，油漆封边。 2.椅座采用聚合物多元醇制备自结皮聚氨酯材质，一次成型，内衬PP加纤材料，增强椅座整体韧性，久不变形。 | 68 | 张 |
| 172 | 陪护椅 | 规格：≥550*540*440/780mm; 1.整体框架采用白蜡木实木架子，油漆封边。 2.椅座采用高密度海绵，西皮或超纤饰面。 | 132 | 张 |
| 173 | 儿童智能雾化桌 | 规格：≥800×550×1350mm，一、材质及厚度：实木多层板+三聚氰胺纸饰面；台面及侧板厚度25MM，背板厚度50MM 二、结构/配置：含检修门和散热风扇，背板含显示屏，尺寸W≧280*H≧170 三、工艺要求：雾化喷嘴收纳盒位于桌面，尺寸W≧290*D≧120*≧H80，含盖子。 | 7 | 组 |
| 174 | 雾化治疗椅 | 1、材质及厚度：实木脚+密度绵+医用抗菌皮 2、结构/配置：带储物折叠功能，折叠后座椅可置与雾化桌下，便于收纳。 3、工艺要求：整体尺寸W620*D470*H750（含靠背），座位面距地面390-410MM。 | 7 | 张 |
| 175 | 诊断凳 | 1.基材：采用橡胶木； 2.油漆：采用水性漆； 3.椅子框架采用榫卯结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于10MM，椅脚底部采用防滑软脚钉。 | 10 | 张 |
| 176 | 手术圆凳（不带轮） | 1.规格：≥φ340*450mm，PU坐垫+200行程升降杆+铝合金五星脚+固定脚垫。 | 3 | 张 |
| 177 | 手术间内嵌器械柜 | 规格：≥900*350*1700mm, 1、304#国标1.0mm柜体，上下柜各双门对开双层门板，上柜带两块活动层板下柜一块活动层板，采用钢化9mm玻璃柜体， 2、柜门嵌5mm透明钢化白玻，铝合金暗拉手，带缓冲门铰； | 7 | 组 |
| 178 | 手术间内嵌耗材柜 | 规格：≥1200*350*1700mm, 1、304#国标1.0mm柜体，上下柜对开双层门板，上柜带两块活动层板下柜一块活动层板，采用钢化9mm玻璃柜体， 2、柜门嵌5mm透明钢化白玻，铝合金暗拉手，带缓冲门铰； | 3 | 组 |
| 179 | 升降手术盆架 | 外形尺寸：450mm(L)X380mm(W)X900/1500mm(H)； 1、上盆为活动方盆，可取出清洗； 2、主立柱采用不锈钢方管，并配有调节螺母，可随意手动调节高度； 3、立柱内活动杆采用不锈钢方管； 4、底“工”字脚采用不锈钢扁管； | 1 | 辆 |
| 180 | 无菌柜 | 外形尺寸：960mm(L)X400mm(W)X1750mm(H) 1.器械柜均分五层，对开不锈钢框架玻璃门带锁； 2.采用304#不锈钢经压折、焊接成型； 3.侧板用料厚T0.9mm，门、层板、顶板、底板、后板用0.8mm不锈钢板； 4.门拉手用铝合金拉手。 | 16 | 组 |
| 181 | 注射医护椅 | 1、尺寸：520*630*950； 2、框架靠背采用PP料加纤背框架； 3、海绵采用高回弹中软海绵； 4、扶手采用PP纤维材料一次成型，扶手连接靠背结构，更牢固； 5、2.0mm壁厚黑色喷涂弓形架； | 3 | 张 |
| 182 | 抽血条桌1 | 规格：1500*600*750mm±5mm， 1、饰面：耐磨三聚氰胺浸渍饰面； 2、基材：环保刨花板； 3、封边：PVC封边条； 4、采用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形； 5、五金配件（锁具、导轨、门铰、三合一连接件）。 | 2 | 张 |
| 183 | 抽血条桌2 | 规格：1000*300*690mm±5mm， 1、饰面：耐磨三聚氰胺浸渍饰面； 2、基材：环保刨花板； 3、封边：PVC封边条； 4、采用热熔胶，在高温及寒冷环境下不脱胶、不变形； | 2 | 张 |
| 184 | 抽血凳 | 1.基材：采用橡胶木； 2.油漆：采用水性漆； 3.椅子框架采用榫卯结构，外露部件圆边圆角，圆角R大于10MM，椅脚底部采用防滑软脚钉。 | 2 | 张 |
| 185 | 内嵌药品柜 | 规格：900*350*1700mm±10mm, 1、304#国标1.0mm柜体，上下柜各双门对开双层门板，上柜带两块活动层板下柜一块活动层板，采用钢化9mm玻璃柜体， 2、柜门嵌5mm透明钢化白玻，铝合金暗拉手，带缓冲门铰； | 4 | 组 |
| 186 | 内嵌麻醉柜 | 规格：900*350*1700mm±10mm, 1、304#国标1.0mm柜体，上下柜各双门对开双层门板，上柜带两块活动层板下柜一块活动层板，采用钢化9mm玻璃柜体， 2、柜门嵌5mm透明钢化白玻，铝合金暗拉手，带缓冲门铰； | 4 | 组 |
| 187 | 书写台 | 规格：700*250*300mm±5mm, 1.0.5mm厚不锈钢板、表面要求打磨平整、光滑，内嵌式照明. | 1 | 张 |
| 188 | 无菌治疗柜 | 规格：1200*275/500*1980mm, 1、304#国标1.0mm柜体，上下柜各双门对开双层门板，上柜带两块活动层板下柜一块活动层板，采用钢化9mm玻璃柜体， 2、柜门嵌5mm透明钢化白玻，铝合金暗拉手，带缓冲门铰； | 5 | 组 |
| 189 | 保温柜 | 规格：600*350*1700mm±5mm， 1、304#国标1.0mm柜体，上下柜对开双层门板； 2、柜门嵌5mm透明钢化白玻，铝合金暗拉手，带缓冲门铰； | 4 | 组 |